ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КАРТФОНД»

(ООО «КАРТФОНД»)

Договор: от 05.02.2026 № 5

Заказчик: Администрация муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 2. Материалы по обоснованию

Ставрополь, 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

1.1 Цель и задачи разработки генерального плана	13

1.2 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	15

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»	18

2.1 Экономико-географическое положение и общая характеристика муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	18

2.2 Природные условия и ресурсы	19

2.3 Особо охраняемые природные территории	27

2.4 Объекты культурного наследия	28

2.5 Комплексная градостроительная и социально-экономическая оценка территории и основные проблемы развития территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	30

2.5.1 Население и трудовые ресурсы	30

2.5.2 Социальная инфраструктура и культурное обслуживание населения	35

2.5.3 Общая характеристика экономики муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	41

2.5.4 Транспортная инфраструктура	46

2.5.5 Инженерная инфраструктура	51

2.5.6 Экологическое состояние территории	59

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»	63

3.1 Пространственно-планировочная организация территории	63

3.1.1 Современное функциональное использование территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	63

3.1.2 Основные направления градостроительного развития, функционально-планировочная структура и предложения по функциональному зонированию	64

3.2 Планируемое социально-экономическое развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	65

3.2.1 Прогноз численности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»	66

3.2.2 Жилищный фонд. Развитие жилищного строительства	70

3.2.3 Развитие социальной сферы	73

3.2.4 Развитие отраслевой специализации	77

3.3 Развитие транспортной инфраструктуры	80

3.4 Развитие инженерной инфраструктуры	83

3.5 Зоны с особыми условиями использования территорий	90

3.6 Инженерная подготовка территории	116

3.7 Охрана окружающей среды	118

3.8 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	122

4.УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	136

Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	136

5.УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	139

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	140

7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ) В (ИЗ) ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»	141

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»	142

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПЗ | Пояснительная записка |  |
| ПЗ – 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании |  |
| ПЗ – 2 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| ГЧ | Графические материалы |  |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГЧ – 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования | 1: 25000 |
| ГЧ – 2 | Карта функциональных зон муниципального образования | 1: 25000 |
| ГЧ – 3 | Карта функциональных зон в части населённых пунктов с. Козлово, п. Паромный, п. Диановка, п. Самойловский, с. Мешково, с. Разбугорье, с. Ямное, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка | 1: 5000 |
| ГЧ – 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования | 1: 25000 |
| ГЧ – 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в части населённых пунктов с. Козлово, п. Паромный, п. Диановка, п. Самойловский, с. Мешково, с. Разбугорье, с. Ямное, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка | 1: 5000 |
|  | Материалы по обоснованию |  |
| ГЧ – 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории муниципального образования | 1: 25000 |
| ГЧ – 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории в части населённых пунктов с. Козлово, п. Паромный, п. Диановка, п. Самойловский, с. Мешково, с. Разбугорье, с. Ямное, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка | 1: 5000 |
| ГЧ – 8 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования | 1: 25000 |
| ГЧ – 9 | Карта современного состояния и использования территории муниципального образования (опорный план) | 1: 25000 |
| ГЧ – 10 | Карта современного состояния и использования территории (опорный план) в части населённых пунктов с. Козлово, п. Паромный, п. Диановка, п. Самойловский, с. Мешково, с. Разбугорье, с. Ямное, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка | 1: 5000 |

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Воспроизводство населения – процесс непрерывного возобновления и смены людских поколений в результате естественного движения населения.

Город – населенный пункт с числом жителей не менее 12 тысяч человек, 85% из которых составляют рабочие, служащие и члены их семей.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

Единый государственный реестр недвижимости – государственный информационный ресурс, содержащий данные об объектах недвижимости на территории Российской Федерации.

Естественное движение населения – совокупность процессов рождаемости и смертности, приводящих к приросту (убыли) населения, и обеспечивающих непрерывное возобновление и смену людских поколений.

Земельные ресурсы – земли, которые используются или могут быть использованы в отраслях народного хозяйства.

Земельные угодья – земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам.

Землепользователь – предприятие, учреждение, организация, гражданин, которым в установленном порядке предоставлен в пользование земельный участок.

Земли общего пользования – земли населенных пунктов, используемые под площади, улицы, проезды и для удовлетворения бытовых потребностей населения.

Земля – важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инвестор – лицо или организация (в том числе компания, государство и т.д.), размещающие капитал, с целью последующего получения прибыли (инвестиции).

Индустриальный парк – специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

Инженерно-геологическое районирование – последовательное деление территории на соподчинённые части (единицы), характеризующиеся высокой степенью однородности по инженерно-геологическим условиям, в некоторых случаях с последующей классификацией выделенных единиц.

Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Категория земель – Часть единого государственного земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим.

Кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.).

Концепция – определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея для их систематического освещения. В научной деятельности – ведущий замысел, основной конструктивный принцип.

Красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса РФ областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Опорный каркас расселения – сеть наиболее значительных поселений определенной территории и соединяющих их транспортных коммуникаций.

Охрана земель – комплекс организационно-хозяйственных агрономических, технических, мелиоративных, экономических и правовых мероприятий по предотвращению и устранению процессов, ухудшающих состояние земель, а также случаев нарушения порядка пользования землями.

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

Планировочная структура территории – модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей хозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта на различных этапах их хозяйственного освоения.

«Полюса» роста – компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли экономики, которые порождают цепную реакцию возникновения и роста экономических центров на определенной территории. Под полюсом роста часто понимается набор отраслей, а под центром роста – географическая интерпретация полюса, т.е. конкретный центр, город.

Рациональное использование земель – обеспечение всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Технопарк – имущественный комплекс, в котором объединены научно-исследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилые поселки, охрана.

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.

Улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы улично-дорожной сети закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая улично-дорожной сетью, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Урбанизация – процесс увеличения числа городов, роста численности городского населения, повышения роли городов в жизни страны (региона) и распространение городского образа жизни.

Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПК – агропромышленный комплекс.

вдхр – водохранилище.

г. – город.

гг. – годы.

га – гектар.

ГОСТ – государственный стандарт.

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации.

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории.

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

км – километр.

км2 – квадратный километр.

м – метр.

мм – миллиметр.

м2 – квадратный метр.

м3 – кубический метр.

МВт – мегаватт.

млн – миллион.

млрд – миллиард.

МО – муниципальное образование.

МУП – муниципальное унитарное предприятие.

НИР – научно-исследовательская работа.

ООО – общество с ограниченной ответственностью.

ООПТ – особо охраняемые природные территории.

ОЭЗ – особая экономическая зона.

ПАО – публичное акционерное общество.

ПХГ – подземное хранилище газа.

р. – река.

Рис. – рисунок.

РФ – Российская Федерация.

с. – село.

СанПиН – санитарные правила и нормы.

СЗЗ – санитарно-защитная зона.

СНиП – строительные нормы и правила.

СП – свод правил.

СТП – схема территориального планирования.

ст. – станица.

т – тонна.

Табл. – таблица.

тыс. – тысяча.

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.

х. – хутор.

чел. – человек

ЮФО – Южный федеральный округ.

.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1 Цель и задачи разработки генерального плана

Основанием для выполнения работ по разработке генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» является от 05.02.2026 № 5, заключенный администрацией муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» с ООО «Картфонд».

В качестве исходных данных для выполнения указанной научно-исследовательской работы послужили:

- документы стратегического и территориального планирования Российской Федерации;

- Схема территориального планирования Астраханской области;

- Стратегия социально-экономического развития Астраханской области;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области»;

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», Астраханской области;

- статистические данные о численности и составе населения сельского поселения;

- государственные программы Астраханской области;

- статистические данные, характеризующие социально-экономическое развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» за 2016-2025 гг.;

- поступившие предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц;

- другие сведения и данные об уровне развития муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Необходимость проведения работы продиктована требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ). Так в части 1 статьи 18 ГрК РФ определено, что генеральные планы поселений являются документами территориального планирования муниципальных образований, а в статьях 23-25 ГрК РФ определяются: содержание генерального плана муниципального образования, специфика его подготовки и утверждения, а также особенности согласования проекта генерального плана муниципального образования.

Кроме этого, необходимо учесть особенности, определенные в части 1 статьи 9 ГрК РФ в частности указывающие на то, что территориальное планирование направлено на «определение, в его документах назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, муниципальных образований».

Все сказанное выше определяет актуальность обозначенной работы, объект и предмет исследования.

Объектом исследования является территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Предметом исследования в работе является пространственная организация и структура территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Цель работы – разработка Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих задач:

- Рациональное функциональное зонирование территории с определением параметров функциональных зон и предложениями по размещению объектов местного значения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»;

- Отображение планируемого размещения на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» объектов федерального и регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации и Астраханской области;

- Установление, изменение (в случае необходимости) границ населенных пунктов, состава населенных пунктов;

- Развитие транспортной, инженерной, социальной и иных видов инфраструктур муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»;

- Улучшение состояния окружающей среды, сохранение и восстановление биологического разнообразия культурных ландшафтов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»;

- Ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

- Обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- Обоснование комплекса мер для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и ликвидации их последствий.

Проект генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» предполагает реализацию проектов и предложений в два последовательных этапа:

- первая очередь – до 2036 года – проекты и предложения максимальной степени готовности;

- расчетный срок – до 2046 года – перспективные проекты и предложения, в том числе те, которые требуют привлечения дополнительных инвестиций.

Прогноз социально-экономических и демографических показателей также выполнен на первую очередь и расчетный срок.

## 1.2 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

В соответствии с частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят Государственной Думой 22.12.2004, одобрен Советом Федерации 24.12.2004) (в ред. 01.03.2026) (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс РФ, ГрК РФ) подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

Генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» выполнен с учетом перспективной экономической специализации региона, приведенной в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года ».

Генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» выполнен с учетом предложений по созданию объектов местного значения, содержащихся в Постановлении Правительства Астраханской области от 30.11.2023 №712-П «О Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года» (в ред. 25.07.2024) и Распоряжении Правительства Астраханской области от 15.12.2020 № 513-Пр «О прогнозе социально-экономического развития Астраханской области на долгосрочный период до 2035 года (целевой вариант)» (в ред. 15.09.2023).

В основу определения основных целей и направлений территориального развития был положен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В соответствии с частью 5 статьи 23, частью 5 статьи 26 ГрК РФ все планируемые объекты местного значения, предусмотренные к созданию муниципальными программами муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», учтены настоящим генеральным планом.

Сведения об утвержденных документах, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, касающиеся муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, предусматривающих развитие территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», 2025 г.

| Наименование документа | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- |
| Стратегии |  |
| Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 года | Постановление Правительства Астраханской области от 30.11.2023 №712-П |
| Государственные программы Астраханской области |  |
| Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 16.10.2023 № 598-П |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 06.09.2023 № 499-П |
| Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 16.12.2022 № 643-П |
| Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П |
| Государственная программа «Социальная поддержка населения Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 08.09.2023 № 522-П |
| Государственная программа «Развитие культуры в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 13.09.2023 № 538-П |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 573-П |
| Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П |
| Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 06.10.2023 № 588-П |
| Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 20.10.2023 № 605-П |
| Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 27.10.2023 № 623-П |
| Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 568-П |
| Государственная программа «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 03.10.2023 № 572-П |
| Государственная программа «Гражданская оборона, защита населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Постановление Правительства Астраханской области от 03.10 2023 № 571-П |
| Государственная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Астраханской области» | Постановление Правительства Астраханской области от 23.12.2022 №707-П |
| Муниципальные программы муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» |  |
| Муниципальная программа «Безопасность» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №99 |
| Муниципальная программа «Мероприятия по внесению изменений в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №98 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №97 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №96 |
| Муниципальная программа «Первичный воинский учет» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №95 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №94 |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района астраханской области» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 06.11.2024 №90 |
| Муниципальная программа «Финансовое оздоровление и социально-экономическое развитие МО «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального она Астраханской области» 2025-2027 годы» | Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 17.02.2025 №10/1 |

В соответствии с вышеперечисленными документами сформирован комплекс мероприятий местного значения по развитию социально-экономического благополучия муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития. В документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития муниципального округа, приоритеты развития сельских поселений, входящих в его состав, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

# 2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

## 2.1 Экономико-географическое положение и общая характеристика муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположено в северной части Володарского района на территории, которая характеризуется наличием водных пространств, лесных насаждений, луговой растительности. На землях муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» числится девять населенных пунктов (с. Козлово, п. Паромный, с. Разбугорье, п. Диановка, с. Мешково, с. Ямное, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка, п. Самойловский). Административным центром муниципального образования является село Козлово. Село удалено от районного центра на 2 км и от областного центра на 50 км. Автотранспортная связь осуществляется по дороге регионального значения.

Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположено в центре северной части Володарского района и граничит с муниципальным образованием «Сельское поселение Марфинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», муниципальным образованием «Сельское поселение Новокрасинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», с муниципальным образованием «Сельское поселение Калининский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», муниципальным образованием «Сельское поселение Большемогойский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», муниципальным образованием «Сельское поселение Актюбинский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», муниципальным образованием «Поселок Володарский Володарского муниципального района Астраханской области» и Красноярским муниципальным районом. Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» простирается от с. Кривой Бузан Красноярского района на севере до с. Мултаново на юге (40 км.), и от пос. Володарский на западе до пос. Самойловский на востоке (почти 20 км).

Общая площадь муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» составляет 184,5 км2. На 2026 год общая численность населения составляет 4420 чел. Плотность населения 23,9 чел./км2.

Согласно Схеме территориального планирования Астраханской области, утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 23.01.2026 №14-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2007 №515-П», муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области» входит в Центральную групповую систему расселения, которая имеет ярко выраженный центр тяготения город Астрахань с радиусом обслуживания основной массы поселений до 50 км. Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» располагается в зоне условного радиуса действия областного центра.

Выгодное экономическое расположение делает муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» территорией, привлекательной для развития экономических и культурных связей.

## 2.2 Природные условия и ресурсы

Геологическое строение и рельеф

В геоморфологическом отношении территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположена в пределах современной аллювиальной дельтовой равнины с плоским рельефом, осложненным еричными и ильменными понижениями, останцами хвалынского рельефа – бэровскими буграми, техногенными формами рельефа. Основным рельефообразующим фактором для дельты Волги является сток наносов. Абсолютные отметки дневной поверхности на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» изменяются в пределах минус 25,0 м – минус 23,0 м.

В геолого-литологическом строении дельтовой равнины принимают участие современные, хвалынские, хазарские и бакинские отложения. Бакинские отложения являются региональным водоупором. Современные отложения по генезису подразделяются на аллювиальные, аллювиально-морские и частично на делювиальные.

Аллювиальные включают полойные, проточные и ильменные. К группе аллювиально-морских отложений относятся култучные и авандельтовые. Полойные отложения представляют поверхностные горизонты аллювиального покрова, их мощность 0,5 – 1,5 м, литологически представлены переслаиванием песка и серого суглинка. Проточные осадки залегают преимущественно под полойными, реже ильменными отложениями и представлены мелкозернистыми и глинистыми песками, реже супесями.

Отложения водоёмов – отстойников (стариц, ильменей) представлены суглинками и глинами. Подчинённое положение занимают пески. Осадки ильменно-култучных впадин распространены на всей площади дельты, встречаясь на глубине 1-7 м. Перекрываются осадки полойными образованиями.

Хвалынские отложения не имеют сплошного распространения в дельте, на дневную поверхность выходят в виде бугров Бэра. Отложения бугровой толщи представлены глинистыми песками, супесями, лёгкими и средними суглинками общей мощностью до 20 м. Хвалынские отложения характеризуются высоким содержанием солей. Породы бугровой толщи отличаются большой сухостью, плотностью сложения, связанной с высокой карбонатностью.

Хазарские отложения представлены глинами, содержащими прослои песков и супесей различной мощности. Верхняя свита составлена коричневато-серыми глинами с тонкими прослоями песка. Мощность свиты изменяется от 0 м до 18 м. Залегающая ниже свита сложена преимущественно глинами мощностью до 10 м. Суммарная мощность отложений достигает 50 м.

Бакинские морские осадки, вскрытые на территории современной дельтовой равнины, представлены плотными глинами, иногда с прослоями мелкозернистых песков мощностью в несколько десятков метров. Вскрытая мощность бакинских отложений превышает 300 м.

Инженерно-геологическая характеристика

Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» находится в границах современной дельтовой равнины (дельта реки Волги), инженерно-геологический облик которой определяет толща современных и морских осадков, сформированных в результате неоднократных трансгрессий Каспийского моря.

Мощность современных отложений в восточной части дельты достигает 16 м. Геологический разрез отложений представлен современными аллювиальными и хвалынскими морскими грунтами, местами перекрытыми техногенным слоем.

Аллювиальные грунты включают суглинки, глины, пески. Суглинки легкие и тяжелые, от твердых до текучих, местами ожелезненные, с включением раковин моллюсков и прослоев песка. Мощность суглинков достигает 5,0 м.

Позднечетвертичные хвалынские морские отложения, слагающие бугры Бэра, представлены суглинками легкими пылеватыми лессовидными мощностью 5,0 – 10,0 м, от твердых в зоне аэрации до текучего ниже уровня грунтовых вод, обладающими просадочными свойствами I и II типа. Суглинки подстилаются песками пылеватыми, насыщенными водой. Техногенные насыпные грунты преимущественно суглинистые, в селитебной зоне – с примесью строительного и бытового мусора.

Зона аэрации представлена пойменными гумусированными суглинками, супесями, редко – песками и глинами. Мощность ее изменяется в зависимости от рельефа от десятых долей метра на заболоченных участках до 10 – 13 м на бэровских буграх.

Водовмещающими породами являются пески, в местах развития хвалынских останцов – супеси, суглинки с тонкими прослоями песков. Мощность водоносного горизонта зависит от глубины эрозионного вреза аллювиально-морских отложений и изменяется от 17-19 м до 25 м. Водоупором служат хазарские глины. В районе глубоких эрозионных врезов отмечаются гидравлические окна, через которое осуществляется связь с нижележащим водоносным горизонтом хазарских отложений.

По степени и характеру минерализации по площади преобладают солоноватые подземные воды с минерализацией до 10 г/дм3. В прибрежной полосе формируются пресные и слабосолоноватые воды, в середине острова минерализация подземных вод увеличивается до 25-30 г/дм3. Воды обладают агрессивностью к бетонам, арматуре железобетонных конструкций и конструкциям из углеродистой стали.

Питание водоносного горизонта происходит, главным образом, за счет паводковых вод, меньше – атмосферных осадков и подтока из нижележащего хазарского горизонта. Разгрузка осуществляется в местные водотоки. Для водоснабжения подземные воды не используются из-за повышенной минерализации.

Повсеместное развитие на территории получил хазарский морской водоносный горизонт (mQII - mhz). Мощность водоносного слоя изменяется от 1,2-2,5 м до 15-17 м. Ниже по разрезу в толще хазарских глин встречаются линзы водоносных песков мощностью не более 1-3 м. Глубина кровли хазарского морского водоносного горизонта изменяется от 17 до 28 м, абсолютные отметки составляют минус 39 м – минус 48 м. Водоупорной кровлей служат хвалынские или одновозрастные глины. Водоупорной подошвой служит мощная пачка хазарских и бакинских глин.

Подземные воды хазарских отложений напорные. Высота напора зависит от глубины залегания кровли водоносного пласта и составляет 14,6-28,0 м. Движение потока между горизонтом грунтовых вод и подстилающим хазарским водоносным горизонтом осуществляется снизу вверх, т.е. хазарский водоносный горизонт участвует в питании грунтовых вод. Для хазарского морского водоносного горизонта характерно развитие солёных и рассольных вод.

Подземные воды хазарского морского горизонта из-за высокой минерализации не используются.

Бакинский морской водоносный горизонт (QI вк) получил повсеместное развитие. Обводненные прослои и линзы в толще глин вскрываются на глубине 64 м – 171 м. Абсолютные отметки кровли изменяются от минус 88 м до минус 196 м.

Мощность водоносных прослоев в среднем составляет 4-7 м, общая мощность локально-водоносного горизонта – 85-114 м. Водоупором служат одновозрастные и апшеронские глины.

Подземные воды бакинского водоносного горизонта напорные. Высота гидравлического напора составляет 64,6 м – 103,8 м. Подземные воды соленые, и, как правило, газонасыщены. Подземные воды бакинского водоносного горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения непригодны.

Запасы подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в границах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не разведаны.

Таким образом, можно сделать следующий вывод:

- В геологическом строении территории с поверхности принимают участие современные аллювиальные и хвалынские морские отложения.

- Хвалынские морские отложения, слагающие бугры Бэра, обладают просадочными свойствами.

- Современные физико-геологические процессы на территории (эрозионная деятельность рек, затопление территории паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами, просадочные явления и другие) требуют осуществления специальных инженерных мероприятий.

- Первым от поверхности водоносным горизонтом является хвалынский и голоценовый аллювиально-морской горизонт, содержащий преимущественно солоноватые воды с минерализацией до 10 г/дм3.

- Подземные воды хазарского морского и бакинского морского водоносных горизонтов по степени минерализации от солёных до рассольных. Воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения непригодны.

- Запасы подземных вод, пригодных для хозяйственно – питьевого водоснабжения, в границах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не разведаны.

Климатическая характеристика

Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположена на юге Астраханской области, на территории современной дельты реки Волги. Под воздействием ряда факторов в районе сформировался умеренный, резко континентальный климат с высокими температурами летом, низкими – зимой, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха, малым количеством осадков и большой испаряемостью.

Продолжительность солнечного сияния на территории района составляет 2200-2400 часов в год, суммарная солнечная радиация – до 120 ккал/см2.

В течение большей части года преобладают восточные и юго-восточные ветры (19-36%), достигая максимума в холодный период. Восточные ветры приобретают характер суховеев. В летний период их повторяемость снижается до 16-20%. Среднее количество дней с сильным ветром достигает 17. Максимальная скорость ветра составляет 28 м/с. Пыльные бури наблюдаются в среднем 6 раз в год.

Штили не превышают 4-8% общего числа наблюдений за ветровым режимом.

Изотерма января на территории – минус 6,5°С, изотерма июля – плюс 25°С. Средняя высота снежного покрова не превышает 10 см. Глубина промерзания почвы средняя – 60 см, максимальная – 125 см. В нижней части дельты, лед неустойчивый, с полыньями и промоинами.

Согласно агроклиматическому районированию, муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области», включая территорию Козловского сельсовета, по степени влагообеспеченности относится к очень сухой зоне, по условиям теплообеспеченности летнего периода – к жаркому подрайону. Зима умеренно холодная. Сумма температур активной вегетации (среднесуточная температура воздуха выше 10°С) достигает 3600°. Длительность безморозного периода – от 170 до 190 дней. В целом территория хорошо обеспечена теплом.

Годовое количество осадков составляет в среднем 230 мм, из них за теплый период (апрель – сентябрь) выпадает до 130 мм. Максимальное количество осадков наблюдается в мае-июле (до 40 мм), минимальное – в феврале (до 10 мм). Средняя интенсивность осадков в холодный период года незначительна, обычно не более 0,4 мм/мин. Летом за счет ливневых дождей интенсивность осадков возрастает. Суточный максимум осадков в теплый период года достигает 73 мм. Величина испаряемости за период вегетации может превышать 900 мм. Ограничивающим фактором для успешного возделывания сельскохозяйственных культур является недостаточная естественная влагообеспеченность территории.

Таким образом, анализ климатических условий позволяет сделать следующие выводы:

- Климатические условия дельты р. Волги, в пределах которой расположена территория сельсовета, относительно благоприятны для проживания населения.

- Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» относится к строительно-климатической зоне 1V-Г.

- Уровень интенсивности солнечной радиации определяет необходимость солнцезащиты, температурный режим зимнего периода – теплозащиты зданий и сооружений.

- В летний период вероятны дискомфортные условия, связанные с установлением высоких летних температур, низкой относительной влажности воздуха.

- Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» хорошо обеспечена теплом. Ограничивающим фактором для успешного возделывания сельскохозяйственных культур является недостаточная естественная влагообеспеченность территории.

- К неблагоприятным для сельскохозяйственного производства явлениям относятся засухи и суховеи, поздние весенние и ранние осенние заморозки, сдувание снежного покрова с полей, образование ледяной корки на почве.

Почвы и сельскохозяйственные ресурсы

Почвенный покров современной дельтовой равнины формируется в условиях ежегодного паводкового увлажнения, постоянного воздействия на почвообразовательный процесс близко залегающих от 0,3 до 2,0 м минерализованных грунтовых вод. Почвообразующими породами являются аллювиальные отложения, в пределах «бэровских» бугров – хвалынские отложения. Тип почвообразования – пойменно-степной. Для почв дельты характерны тяжелый механический состав, остаточная засолённость и солонцеватость.

Почвенный покров на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» представлен преимущественно аллювиальными луговыми насыщенными почвами различной степени засоления и их разновидностями, аллювиальными луговыми насыщенными в комплексе с бурыми почвами 25-50%, бурыми почвами в комплексе с солонцами 25-50% .

Аллювиальные луговые насыщенные почвы получили развитие в большей части территории. По гранулометрическому составу почвы среднесуглинистые. Содержание гумуса в горизонте 0-25 см – 2,3 - 2,8%.

Бурые почвы сформировались в условиях недостатка влаги и приурочены к поверхности бэровских бугров. Бурые почвы солонцеватые в комплексе с солонцами полупустынными 25-50%. В комплексе бурых почв преобладают легкосуглинистые разновидности с содержанием физической глины до 23,12%. Содержание гумуса в поверхностном горизонте бурых почв – от 0,7 до 2,0%.

В замкнутых понижениях рельефа формируются болотно-ильменные почвы, характеризуемые сильной увлажнённостью горизонтов, иловатым составом, неясно выраженной структурой. Болотно-ильменные почвы имеют неблагоприятные водно-физические свойства, при высыхании уплотняются и образуют трещины.

При строительстве автодорог, мелиоративных в результате срезки гумусовых горизонтов зональных почв, планировке формируются разновидности нарушенных почв (агроабраземы), техногенные почвенные образования (арбалиты).

На землях поселений поверхностный слой почвы представлен слабо гумусированными техногенными образованиями с примесью строительного и бытового мусора.

В почвенном покрове дельтовой равнины на необвалованных землях засолённые разновидности почв занимают около 75% общей площади, на обвалованных участках – до 100% площади.

В дельте преобладает смешанный тип соленакопления. Лишь на высоких прирусловых гривах вдоль крупных водотоков, сложенных преимущественно русловыми отложениями, тип соленакопления аллювиальный.

Особенности соленакопления характеризуют современную дельтовую равнину как засоляющую систему. При освоении почв дельты основными мероприятиями, направленными на повышение плодородия почв, является борьба с засолением и профилактика вторичного засоления на незасолённых и слабозасолённых почвах. В период эксплуатации орошаемых земель необходимо создание благоприятного водно-солевого режима почв.

Развитие агропромышленного комплекса на данной территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» крайне затруднено рядом факторов:

- Повсеместная засоленность почв;

- Подверженность территории паводкам и подтоплениям;

- Сложные климатические условия.

Водные ресурсы

Территорию муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» пересекает рукав Волги Бузан, его протоки и ерики.

Протяженность водных объектов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»: рук. Бузан – 107,7 км, пр. Чурка - 28 км, пр. Тюрина – 18,7 км., пр. Толмачёвка – 11 км, ер Урусбай – 5,9 км, водный объект б/н №6 – 1,3 км, водный объект б/н №2 – 1,5 км, водный объект б/н №3 – 2,4 км, водный объект б/н №4 – 3 км, водный объект б/н №5 – 5 км.

Гидрологический режим дельты Волги полностью подчиняется сезонным колебаниям речного стока, формирующегося на территории волжского бассейна, но в большей мере зависит от режима сброса воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Максимальный расход воды в весенний паводок в многоводные годы в вершине дельты может превышать 30 тыс. м3/с. В средние по водности годы расход воды в паводок изменяется в пределах 25 тыс. м3/с – 28 тыс. м3/с.

При сбросе Волгоградским гидроузлом в Нижнюю Волгу в период весеннего паводка расхода воды менее 25,0 тыс. м3/с возможно его перераспределение вододелителем с направлением части объема воды через систему рук. Бузан в восточную зону дельты для обеспечения затопления нерестилищ. При сбросе в Нижнюю Волгу расхода воды, превышающего 25,0 тыс. м3/с, перераспределение стока вододелителем не предусмотрено.

Расход воды, поступающий в рук. Бузан, распределяется по направлениям: Бузан – Иголкинский банк, Бузан – Чурка – Карайский банк, Бузан – Сарбай – Мало-Белинский банк, Бузан – Шмагина – Шуга – Бушма – Белинский банк. Водность рукавов зависит от расхода воды, поступающего из рук. Бузан. Среднемноголетний наибольший расход воды в паводок в истоке рук. Бузан составляет 9,0 тыс. м3/с, средний – 2,31 тыс. м3/с, минимальный – 1,84 тыс. м3/с. В период летне-осенней межени средняя скорость течения воды в водотоках изменяется от 0,25 м/с до 0,5 м/с. При прохождении паводка скорость воды возрастает до 1,2-1,3 м/с.

Водные массы в дельте Волги (режим уровней, сток воды) подвержены многолетним и сезонным изменениям. Основная их причина – колебания стока Волги и уровня Каспийского моря. От вершины к морскому краю дельты происходит рассредоточение стока вследствие усложнения структуры гидрографической сети. Поступление стока в отдельные рукава зависит от многих факторов и изменяется во времени. Сооружение в 1973 г. Астраханского вододелителя ниже истоков Бузана привело к увеличению расходов воды в рукаве Бузан. К 1981-1993 гг. доля волжского стока в р. Бузан достигала в среднем 35,2%.

Основные фазы гидрологического режима водотоков дельты в период зарегулированного стока включают весеннее половодье, летне-осеннюю межень, «зимние» паводки и предполоводную межень. Для муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» средние даты начала половодья у пос. Володарский – 19.04, пика половодья – 21.05, окончания – 3.07. После спада половодья до ноября продолжается летне-осенняя межень. Зимний подъем уровня воды в водотоках наблюдается с декабря до середины марта.

Уровень Каспия и речного стока непостоянен и подвержен изменениям.

В период половодья затапливается Волго-Ахтубинская пойма и вся дельта Волги, за исключением бугров Бэра и обвалованных территорий. Для освоения новых участков земель под застройку требуется проведение инженерных мероприятий по защите от затопления.

Расчетные зарегулированные уровни воды при работе вододелителя составляют: при 1% обеспеченности – минус 21,80; при 10% – минус 22,10.

Отметки поверхности земли на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» изменяются в пределах минус 25,0 м – минус 23,0 м с наличием бугров Бэра с отметками до минус 8,0. Населенные пункты, часть территории с/х использования от затопления паводковыми водами защищены водооградительными дамбами. Средняя отметка гребня дамб минус 22,5. Необвалованная территория затапливается весенним паводком.

Термический режим водотоков характеризуется нулевыми и близкими к нулю значениями температуры в зимний период. Интенсивное повышение температуры начинается в июне. Максимальных значений (22°-22,5°) температура воды достигает в июле.

Ледовый режим водотоков Нижней Волги нарушен работой Волгоградского гидроузла, влияние которого тем больше, чем ближе к нему расположен участок. Первые ледовые явления на водотоках появляются в виде заберегов и сала обычно в первой декаде декабря. Ледостав устанавливается в конце декабря – начале января и продолжается в течение 112 дней.

Средняя толщина льда – 63 см. Средняя дата исчезновения ледяного покрова – 30 марта.

Волжская дельта имеет сложную естественную гидрологическую сеть, включающую рукава, протоки, ерики, ильмени. Основным водотоком в пределах территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» является рукав Бузан и его протоки. Источником воды для водоснабжения населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» служит р. Бузан, который относится к водообеспеченным водотокам.

Вывод:

1.	Основным водотоком на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» являются р. Бузан.

2.	Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от затопления паводковыми водами защищена водооградительными сооружениями. Находящиеся за пределами обвалования земли в период половодья затапливаются.

3.	Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» хорошо обеспечена водными ресурсами.

Растительный и животный мир, ландшафты.

Лесорастительные условия района во многом определяет гидрологический режим речной сети. Значительный ущерб лесному хозяйству наносят «зимние паводки», формируемые при повышенных сбросах воды Волгоградским гидроузлом. На части земель отмечены процессы заболачивания.

Древесно-кустарниковая растительность бедна по видовому составу. Насаждения представлены отдельными массивами, расположенными по берегам проток и ериков. Преобладающими породами являются ива древовидная, ясень, кустарники.

Лесное хозяйство на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» представлено Марфинским участковым лесничеством, территория которого относится к Восточнодельтовому лесничеству. В границах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на площади 275 га расположены земли Марфинского участкового лесничества, которые входят в границы памятника природы регионального значения «Нерестовый массив Диановский».

Использование лесов для рекреационной деятельности должно производиться в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса Российской Федерации.

Формирование травянистого покрова территории связано с типом почв и характером их водного режима. На аллювиальных почвах растительность представлена злаково-разнотравными лугами с участием прибрежницы прибрежной, свинороя пальчатого, солодки, в понижениях – стрелолистом и рогозом узколистным.

На аллювиально-делювиальных засоленных почвах распространена прибрежница колючая, кермек Гмелина, свинорой пальчатый, клубнекамыш морской, астра солончаковая, горчак ползучий, ширица белая, верблюжья, одуванчик лекарственный.

В пределах развития солончаков луговых доминируют сообщества однолетних галофитов: солерос европейский, сведа запутанная, петросимония раскидистая, клубнекамыш морской, прибрежница колючая, тамарикс многоветвистый и многие другие.

Прибрежная растительность представлена надводными (тростник обыкновенный, рогоз узколистный) и погруженными видами (роголистник, рдест, уруть и др.). В ериках растет водяной орех (чилим), кувшинка. Кормовых угодий, являющихся уникальными ландшафтами и памятниками природы, на территории нет. В травостое пастбищ охраняемые виды растений не выявлены.

Животный мир биотопов дельты разнообразен. Широко представлена ихтиофауна По системе водотоков рук. Бузан проходит массовая миграция на нерест белуги, осетра, севрюги, белорыбицы, сельди, полупроходных видов (сазан, лещ, вобла, жерех, сом, судак, берш). Здесь обитают туводные виды (красноперка, густера, окунь, щука, туводные популяции сазана, леща, жереха, сома, судака). В полойных водоемах встречаются широко распространенные в дельте виды: щука, окунь, уклейка, густера, карась, линь и др.

Из земноводных обычны озерная лягушка, зеленая жаба. Фауна пресмыкающихся представлена болотной черепахой, обыкновенным ужом и водяным ужом, узорчатым, четырехполосым и желтобрюхим полозами, прыткой ящерицей.

Из наземных позвоночных животных наибольшим количеством видов представлена орнитофауна, насчитывающая в низовьях дельты Волги 295 видов. Из птиц, отнесенных к объектам охоты, в биотопах района в различные сезоны года встречаются серый гусь, кряква, серая утка, шилохвост, свиязь, широконоска, красноносый и красноголовый нырки, хохлатая и морская чернеть, огарь и другие.

Луговые биотопы вне периода весенне-летнего половодья являются местообитанием характерных для экосистем надводной дельты Волги видов млекопитающих, отнесенных к объектам охоты: енотовидной собаки, лисицы, волка, зайца русака, ондатры. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения млекопитающие, подлежащие особой охране, здесь не обитают.

В связи с довольно высокой антропогенной нагрузкой на стации обитания животных, обусловленной интенсивным выпасом скота, а также в связи с ежегодным затоплением значительной части местообитаний в половодье, численность и плотность животного населения существенно ниже оптимальных.

Природные условия и ресурсы муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» показывают возможности развития различных видов хозяйственной деятельности. Сложившийся климат и наличие водных ресурсов позволяет развивать на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» рыбный промысел и туристическое направление.

## 2.3 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположено 6 памятников природы, имеющих региональное значение (таблица 2).

Таблица 2 – Перечень ООПТ, расположенных на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Наименование объекта | Местоположение | Тип объекта | Профиль | Дата образования | Статус территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пырейно-прибрежницевый луг (Марфинский) | В восточной части надводной дельты реки Волги в 3 км севернее села Мешково | памятник природы | ботанический | 04.10.1985 | действующий регионального значения |
| Нерестовый массив Диановский | В восточной части надводной дельты реки Волги в междуречье Бузана, Чурки и Прорвы вблизи сел Козлово, Мешково, Ямное, Барановка | памятник природы | зоологический | 10.11.1987 | действующий регионального значения |
| Скрытнецево-солеросовый луг (Разбугоринский) | В восточной части надводной дельты реки Волги в 800 м юго-восточнее с. Мешково | памятник природы | ботанический | 04.10.1985 | действующий регионального значения |
| Свиноройный луг (Мешковский) | В восточной части надводной дельты реки Волги на южной подошве бэровского бугра Мансуров | памятник природы | ботанический | 04.10.1985 | действующий регионального значения |
| Прибрежницево-мортуковский луг (Ямнинский) | В восточной части надводной дельты реки Волги в 4 км северо-восточнее с. Ямного | памятник природы | ботанический | 04.10.1985 | действующий регионального значения |
| Бугор Змеиный | В восточной части надводной дельты реки Волги в 10 км к югу от с. Марфино | памятник природы | ботанический | 18.05.1995 | действующий регионального значения |

В соответствии с постановлением Главы Администрации Астраханской области от 31.08.1995 № 249 «Об утверждении паспортов на памятники природы», постановлением Главы Администрации Астраханской области от 18.05.1995 № 122 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы» в границах памятников природы регионального значения находятся: «Нерестовый массив «Диановский», «Пырейно-прибрежницевый луг «Марфинский», «Свиноройный луг «Мешковский», «Скрытнецево-солеросовый луг «Разбугоринский», «Прибрежницево-мортуковский луг «Ямнинский». В границах памятника природы регионального значения «Бугор Змеиный» действуют режимы особой охраны.

## 2.4 Объекты культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, в отношении которого в региональный орган охраны объектов культурного наследия поступило заявление о его включении в реестр, является выявленным объектом культурного наследия со дня принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» до принятия решения о включении его в реестр, либо об отказе во включении его в реестр.

Снос выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, запрещен.

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на рассматриваемой территории регулируются:

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»;

- Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области».

- Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», утверждены Решением Совета муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» от 26.12.2024 № 72.

Сохранение историко-культурного наследия на проектируемой территории является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия:

- охранная зона,

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, согласованного с уполномоченным органом, и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» зарегистрировано два объекта культурного наследия:

- федерального значения – «Грунтовый могильник «Федоровский», 1 тыс.н.э.», адресные ориентиры: Астраханская область, Володарский район, расположен в 0,8 км к западу от с. Мултаново, на правом берегу р. Прорва (реестровый номер в ЕГРН 30:02-8.2);

- выявленный объект археологического наследия – «Грунтовый могильник «Долгий-Скисов» адресные ориентиры: Астраханская область, Володарский район, в 1,6 км к ЮЗ от с. Марфино, в 2,5 км к СВ от с. Мешково, в 4,4 км к востоку от с. Разбугорье; в 5,8км к ЮВ от с. Диановка (реестровый номер в ЕГРН 30:02- 8.11).

## 2.5 Комплексная градостроительная и социально-экономическая оценка территории и основные проблемы развития территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

### 2.5.1 Население и трудовые ресурсы

Социальная система – один из важнейших элементов, определяющих комплексное развитие территории. Развитие социальной системы зависит от таких параметров как демографическая ситуация, социально-культурный быт населения, уровень и качество его жизни.

Для оценки современного состояния демографической ситуации и перспектив ее развития необходим ретроспективный анализ следующих показателей: динамика численности населения; динамика прироста населения (показатели естественного и механического прироста (убыли) населения); динамика рождаемости и смертности населения; динамика половозрастной структуры населения; динамика показателя демографической нагрузки; динамика численности рабочей силы, занятых и безработных.

Анализ вышеуказанных показателей позволит получить целостную картину о демографической ситуации в муниципальные образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» за 2002-2026 гг.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г. проживало 4420 чел. (8,9% от общего числа жителей Володарского муниципального района). Из двадцати одного муниципального образования территории Володарского муниципального района, муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» по численности населения занимает второе место, уступая только административному центру района – поселку Володарский.

Наиболее крупным населенным пунктом сельсовета и его административным центром является с. Козлово. На его территории проживает 43,6% населения муниципалитета. Второй по численности населенный пункт п. Паромный – 18,5%, наименее населен п. Самойловский в нем проживает 2,3% населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Динамика численности населения представлена в таблице 3.

Таблица 3– Динамика численности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», 2014-2024 гг., чел.

| Наименование территории | 2002 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Динамика 2026 к 2021 гг., % | Динамика 2026 к 2002 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | 4273 | 4600 | 4712 | 4695 | 4690 | 4489 | 4505 | 4410 | 4423 | 4420 | -5,8 | 3,4 |

Численность населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» демонстрирует тенденцию к снижению. За период с 2002 по 2026 год численность сократилась: если в 2002 году она составляла 4273 человека, то к 2026 году снизилась до 4420 человек (относительно 2021 г. – снижение на 5,8%). Пик численности пришёлся на 2015 г. (4712 чел.), после чего наблюдается постепенное уменьшение. Динамика за весь анализируемый период (2002–2026 гг.) характеризуется умеренным ростом (+3,4%), что обусловлено начальным приростом в первые годы. Общая тенденция указывает на демографическую стабильность с незначительным спадом в последние годы.

Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического движения населения.

Таблица 4 – Основные показатели естественного и механического движения населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», чел.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 в % к 2014 | 2024 в % к 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 89 | 93 | 85 | 67 | 77 | 44 | 64 | 73 | 69 | 44 | 32 | -64,0 | -50,0 |
| Число умерших | 39 | 42 | 33 | 30 | 41 | 39 | 39 | 51 | 38 | 47 | 30 | -23,1 | -23,1 |
| Естественный прирост (убыль) | 50 | 51 | 52 | 37 | 36 | 5 | 25 | 22 | 31 | -3 | 2 | -96,0 | -92,0 |

На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» наблюдается негативная демографическая динамика.

Ключевые тенденции:

Число родившихся существенно снизилось: с 89 чел. в 2014 году до 32 в 2024 г. (уменьшение на 64% по сравнению с 2014 г. и на 50% – с 2020 г.). Это указывает на резкое падение рождаемости за анализируемый период.

Число умерших демонстрирует меньшую динамику, но также имеет колебания: в 2024 году зафиксировано 30 смертей, что на 23,1% меньше по сравнению с 2014 и 2020 годами.

Естественный прирост (убыль) перешёл в отрицательную зону: если в начале периода наблюдался прирост (например, 50 чел. в 2014 г.), то к 2024 году зафиксирован показатель -3 (убыль). В процентном соотношении это соответствует снижению на 96% относительно 2014 года и на 92% – относительно 2020 года.

Так, демографическая ситуация в поселении характеризуется сокращением численности населения за счёт резкого снижения рождаемости при относительно стабильном уровне смертности.

Сохранению и улучшению показателей естественного движения населения будут способствовать мероприятия, стимулирующие рождаемость и способствующие снижению показателей заболеваемости населения.

В муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» последнее десятилетие наблюдается отток населения, однако в 2023 г. был миграционный приток.

Таблица 5 – Основные показатели естественного и механического движения населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», чел.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, человек | 44 | 28 | 28 | 32 | 48 | 26 | 39 | 40 | 31 | 64 | 63 |
| Число выбывших, человек | 81 | 58 | 72 | 60 | 78 | 92 | 69 | 73 | 53 | 58 | 65 |
| Миграционный прирост, человек | -37 | -30 | -44 | -28 | -30 | -66 | -30 | -33 | -22 | 6 | -2 |

Как правило, миграционные процессы связаны с тем, что часть молодого населения уезжает в региональные центры, а работающее население ввиду отсутствия перспектив развития также вынуждено уезжать в более выгодные и доступные места.

Помимо приведенных ранее факторов необходимо учитывать уровень брачности и разводимости. Число браков составляет 6,4 на 1000 чел., а разводов 2,4 на 1000 чел. Средний размер семьи – 3,5 чел.

Значимым показателем, характеризующим демографическую ситуацию территории, является половая структура населения. Половая диспропорция – одно из наиболее опасных демографических явлений, так как негативно отражается на ряде других показателей, определяющих демографическую обстановку. Нарастание половой диспропорции в Астраханской области и ее административно-территориальных образованиях началось в 90-х годах 20-го века. В большинстве муниципалитетов Астраханского региона в общей численности населения удельный вес женщин стал значительно больше, чем мужчин.

В настоящий момент практически во всех муниципальных образованиях Астраханской области и ее районах женское население преобладает, и муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» Володарского района является не исключение.

Рисунок 1 – Распределение населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» по полу, %

Преобладание женщин в половой структуре населения объясняется их большей продолжительностью жизни по сравнению с мужчинами, доминированием на рынке труда женских рабочих мест, низким уровнем профилактики социальных заболеваний.

Показатель, позволяющий понять глубину половой диспропорции – это число женщин, приходящихся на 1000 мужчин. В 2026 г. в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 1000 мужчин приходилась 1062 женщин. Таким образом, уровень половой диспропорции в сельсовете незначителен.

Помимо половой структуры населения необходимо отслеживать изменения в его возрастном составе. Возрастная структура населения напрямую оказывает влияние не только на демографическую обстановку, но и на социально-экономическую сферу территории в целом. Существующая возрастная структура представлена в таблице 6.

Таблица 6 – Возрастная структура населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Год | Всего, чел. | Возрастные категории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного возраста |  | В трудоспособном возрасте |  | Старше трудоспособного возраста |  |
|  |  | человек | % | человек | % | человек | % |
| 2018 | 4756 | 1150 | 24,2 | 2858 | 60,1 | 748 | 15,7 |
| 2019 | 4695 | 1106 | 23,6 | 2852 | 60,7 | 737 | 15,7 |
| 2020 | 4690 | 1095 | 23,3 | 2900 | 61,8 | 695 | 14,8 |
| 2021 | 4282 | 976 | 22,8 | 2651 | 61,9 | 655 | 15,3 |
| 2022 | 4489 | 1010 | 22,5 | 2788 | 62,1 | 691 | 15,4 |
| 2023 | 4505 | 1236 | 27,4 | 2465 | 54,7 | 804 | 17,8 |
| 2024 | 4410 | 1558 | 35,3 | 2091 | 47,4 | 761 | 17,3 |
| 2025 | 4423 | 1183 | 26,7 | 2627 | 59,4 | 613 | 13,9 |
| 2026 | 4420 | 1186 | 26,8 | 2622 | 59,3 | 612 | 13,8 |

По возрастной структуре населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» можно сказать, что большая часть населения представлена трудоспособным населением (59,3 % в 2026 г.). Также, важно отметить факт того, что число людей старше трудоспособного возраста меньше численности детей – 13,8% и 26,8% соответственно.

Изменение возрастной структуры населения оказывает сильное влияние на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения нетрудоспособного возраста к трудоспособному. Демографическая нагрузка в 2026 г. составляла 685 человек в нетрудоспособном возрасте на 1000 людей в трудоспособном возрасте. Данный показатель должен не превышать среднего показателя демографической нагрузки в 550-600 человек.

Анализ существующей демографической ситуации позволяет выделить следующее.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» остается достаточно сложной. Миграционный отток в целом остается главным фактором снижения численности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Самой важной проблемой является высокая демографическая нагрузка в связи с большим числом людей старше трудоспособного возраста. Улучшение данной обстановки требует создание необходимых условий для сохранения трудоспособного населения, а также реализация мер по поддержке молодых семей.

### 2.5.2 Социальная инфраструктура и культурное обслуживание населения

Образование

Образование в Российской Федерации – целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся достижением обучающимися установленных государством образовательных уровней. Развитие образования является одной из базовых характеристик социальной сферы.

Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Образовательный комплекс муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» Володарского района Астраханской области включает два дошкольных образовательных учреждения и одну общеобразовательную школу.

Таблица 7 – Объекты учебно-образовательного назначения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| Наименование | Адрес | Мест по проекту | Количество детей по факту (2026 г.) | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворит. требуется капительный ремонт, аварийное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Козловская СОШ» | с. Козлово ул. Школьная, 1А (1-11 класс) | 150 | 318 | 1979 | капитальный ремонт |
|  | с. Разбугорье ул. Д. Нурпеисовой, 36/1 (1-3 класс) | 30 | 9 | 1984 | аварийное |
|  | с. Козлово ул. 30 лет Победы, 1 (1-3 класс) | 90 | 43 | 1986 | удовлетворительное |
|  | с. Ямное ул. Новоямнинская (1-3 класс) | 30 | 6 | 1993 | удовлетворительное |
| МКОУ «Тюринская ООШ» | с. Тюрино ул. Набережная, 19 (1-9 класс) | 44 | 17 | 1929 | капитальный ремонт |
| МБОУ «Козловская СОШ» дошкольное образование | с. Козлово ул.30 лет Победы, 1 | 70 | 101 | 1986 | удовлетворительное |

Общая численность детей, в возрасте от 0 до 7 лет составляет 402 человек или 9,1% от общего числа жителей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Таблица 8 – Основные показатели системы муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в динамике 2016-2026 гг.

| Показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей, посещающих ДОУ, чел. | 140 | 139 | 135 | 111 | 90 | 111 | 66 | 90 | 90 | 95 | 101 |
| Число мест в ДОУ, ед. | 130 | 110 | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ, чел. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 66 | 91 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием, % | 42 | 45 | 55 | 55 | 61 | 90 | 90 | 52 | 56 | 42 | 43 |

Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения в 2026 г. составила 101 чел., что на 27,9% ниже показателя 2016 г. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном образовании составил 43%.

Школам муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» требуется капитальный ремонт. В школе на ул. Школьной 1а имеется спортзал, библиотека и столовая. В школе охвачены все уровни образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, дополнительное образование для детей.

В 2026 г. загруженность МБОУ «Козловская СОШ» составляет около 125% от общего числа мест, однако загруженность МКОУ «Тюринская ООШ» составила 29%.

Система школьного образования сформировалась еще в советское время, когда при проектировании сетей социально значимых учреждений закладывались другие показатели демографического развития территорий. Согласно методическим рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации, рекомендуемое число мест в дошкольных образовательных учреждениях принимать в расчете 45 мест на 100 детей. Нормируемый радиус обслуживания составляет 500 м.

Для объектов общего образования рекомендуемое число мест принимается в расчете 45 мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 и временем в пути не более 30 минут. Таким образом, муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» находится в пределах нормативного радиуса обслуживания средних образовательных школ.

Увеличение количества обучающихся в школах, и, следовательно, несоответствие наполняемости учреждения проектной мощности приводит к необходимости оптимизации учреждений образования в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». На базе школ предлагается создавать новые места для общего и дополнительного образования, мероприятий по внеклассной работе. Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» полностью обеспечено местами в общеобразовательных учреждениях, тогда как в дошкольном образовании присутствует нехватка мест.

Здравоохранение

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет изменение ряда демографических показателей.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года» одним из приоритетов государственной и муниципальной политики является сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской помощи. Учреждения здравоохранения муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» представлены районной больницей, которая расположена на территории административного центра района: п. Володарский, ул. Садовая, д. 24. В районе действует участковая больница, врачебная амбулатория, сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Медицинская помощь населению муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» оказывается в медицинских учреждениях: врачебная амбулатория в с. Козлово и четырех фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в с. Шагано-Кондаковка, с. Тюрино, с. Разбугорье, с. Ямное.

Таблица 9 – Объекты здравоохранения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| Наименование учреждения | Адрес | Количество больничных коек, посещений в смену | Количество врачей | Количество среднего мед. персонала | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворит. требуется капительный ремонт, аварийное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебная амбулатория | с. Козлово ул. Набережная, 50 кв.1 | посещений в смену-30 | 2 | 3 | удовлетворит. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Шагано-Кондаковка, ул. Мира д. 4 кв.1 | посещений в смену- 10 | - | - | удовлетворит. |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Тюрино ул. Центральная, 13 кв. 2 | посещений в смену- 10 | - | 1 | капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Разбугорье ул. Д. Нурпейсовой д. 38 кв.1 | посещений в смену- 10 | - | 1 | капитальный ремонт |
| Фельдшерско-акушерский пункт | с. Ямное ул. Молодежная, 10 кв. 3 | посещений в смену- 10 | - | 1 | капитальный ремонт |

Одной из актуальных проблем здравоохранения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на сегодняшний день является заболеваемость социально-значимыми болезнями: туберкулез, алкоголизм, наркомания, онкологическая патология, психические заболевания и др.

Для снижения смертности населения ежемесячно проводится мониторинг смертности от болезней кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания, дорожно-транспортных происшествий.

Сфера здравоохранения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» характеризуется слабой укомплектованностью учреждений здравоохранения врачебными кадрами, что оказывает влияние на снижение качества оказываемой медицинской помощи и ее объемов. Каждый житель сельского поселения должен быть обеспечен нормативным уровнем медицинского обслуживания или по месту жительства или в ближайшем населенном пункте в пределах допустимого радиуса доступности, который составляет для подобных учреждений 10 – 15 км. Многие больные обращаются за медицинской помощью в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская районная больница», и больницы областного значения г. Астрахань.

Физическая культура и спорт

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» функционируют 5 спортивных сооружений: 1 спортивный зал площадью 162 м2 и 4 плоскостных спортивных сооружения.

Количество занятых в сфере физической культуры и спорта в 2025 г. составляло 6 чел., в том числе в детских дошкольных учреждениях 1, в общеобразовательных школах 2 и тренеров-преподавателей по спорту 3.

Так как объекты физической культуры и спорта расположены в основном при образовательных учреждениях, то полноценно ими пользоваться могут только категории детей и подростков.

Прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта для остальных категорий населения сельского поселения, так как сооружений сети общего пользования на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» практически нет.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» наиболее популярными являются такие виды спорта, как футбол, карате-до, баскетбол, волейбол, настольный теннис, дзюдо, самбо, греко-римская борьба, шахматы, шашки, тхэквондо. Несоответствия нормативам выявлены в отношении единовременной пропускной способности спортивных объектов. Очевидна перегруженность объектов спорта в образовательных учреждениях наряду с возможным увеличением числа посещений остальных спортивных объектов. Степень оснащения спортивных объектов основным спортивным оборудованием и инвентарем составляет 25% к нормативному показателю.

Культура и досуг

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала, повышение качества жизни населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.

Учреждения культуры и искусства поселения размещены в основном в его центральной части. Это сельский Дом культуры на 100 мест (требуется капитальный ремонт), по ул.30 лет Победы, 2 А. На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» находится филиал учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», предоставляющая услуги по организации развивающего досуга детей в возрасте от 3 до 17 лет.

Таблица 10 – Основные показатели функционирования учреждений культуры муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость (мест, для библиотек количество ед. хранения) | Состояние зданий и сооружений (новое, удовлетворит., требуется капительный ремонт, аварийное) | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | с. Козлово ул.30 лет Победы, 2 А | 100 | капитальный ремонт | 2 |
| Сельский клуб | с. Тюрино ул. Набережная, 21 | 60 | капитальный ремонт | 1 |
| Сельский клуб | с. Ямное ул. Молодежная, 8 а | 100 | аварийное | 1 |
| Модельная сельская библиотека | с. Козлово ул. 30 лет Победы, 2-А | 5039 | капитальный ремонт | 1 |
| Сельская библиотека | с. Тюрино ул. Набережная, 21 | 2000 | капитальный ремонт | 1 |
| МБУ ДО «Школа искусств» | с. Козлово ул. Школьная, 10 | 50 | удовлетворительное | 7 |

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» находится Парк Победы, расположенный по адресу ул. 30 лет Победы.

Степень износа инфраструктуры высока, при дальнейшем проектировании развития территории следует учитывать данные проблемы и необходимость реконструкции и модернизации объектов культуры.

Объектов религиозного значения на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» нет.

На сегодняшний день большинство объектов не отвечают современным требованиям, а также нормативам градостроительного проектирования. Необходимо предусмотреть реконструкцию и расширение существующих объектов культуры и образования, а также модернизацию новых объектов спорта.

### 2.5.3 Общая характеристика экономики муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Экономическая система муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» является слабо диверсифицированной и ориентирована преимущественно на сельскохозяйственное производство, что обусловлено особенностями природно-климатических условий территории. Достаточно успешно функционирует потребительский рынок, представленный предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, которые обеспечивают удовлетворение потребностей жителей в товарах и услугах повседневного спроса. Отсутствие собственной минерально-сырьевой базы и производственных мощностей существенно ограничивают перспективы развития хозяйственного комплекса муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Сельское хозяйство является ведущим направлением в экономике муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», в котором занята значительная часть трудоспособного населения. Сельское хозяйство обеспечивает не только занятость и доход населения, но и служит базой для развития смежных отраслей экономики, в частности пищевой промышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции. Таким образом, в рамках разработки генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» сельское хозяйство рассматривается не как отдельный вид экономической деятельности, а как часть агропромышленного комплекса, включающего в себя помимо сельхозпредприятий также и предприятия по переработке сельхозпродукции.

Располагаясь в дельте реки Бузан, часть территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» во время половодья затопляется водой и превращается после ее спада в превосходные пастбища и сенокосные поля. В связи с этим доминирующее положение в структуре сельскохозяйственных угодий занимают сенокосы и пастбища.

Объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» сокращаются, вследствие продолжающегося кризиса в отрасли, обусловленного отсутствием крупных производителей, проблемами со сбытом выращенной продукции, а также общим неблагоприятным инвестиционным климатом. На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» функционирует 409 – личных подсобных хозяйств (ЛПХ), 7 – крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и индивидуальных предпринимателей (ИП). В таблице 11 представлены наиболее крупные производители сельскохозяйственной продукции.

Таблица 11 – Перечень производителей сельскохозяйственной продукции муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| № п/п | Наименование | Вид услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП ГКФХ Каббасов Д.Т | животноводство |
| 2 | ИП ГКФХ Ниязов А.Н. | животноводство |
| 3 | ИП ГКФХ Тумаков Р.М. | животноводство |
| 4 | ИП ГКФХ Харисов Э.Л. | животноводство |
| 5 | ИП ГКФХ Джанкулов А.Г. | животноводство |
| 6 | ИП ГКФХ Сералиева Р.С. | животноводство |
| 7 | ИП ГКФХ Байгулов Г.Т. | животноводство |
| 8 | ИП Федотова Е.А. предприятие «Успех» | растениеводство |
| 9 | ИП Стукал Г.В. | растениеводство |
| 10 | ИП ГКФХ Джантуреев А.Х. | аквакультура |
| 11 | ООО «Синеморцо» рук. Львов О.В. | аквакультура |
| 12 | ИП ГКФХ Фадеев Р.В. | аквакультура |
| 13 | ИП ГКФХ Бекмурзаева А.С. | аквакультура |
| 14 | ИП ГКФХ Зияшев А.З. | аквакультура |

Растениеводство. Основные виды возделываемых культур традиционны для большинства муниципальных образований Астраханской области – это овощи (прежде всего, томаты и лук), картофель и бахчевые (в основном арбузы). При этом наибольшие посевные площади отведены под зерновые культуры.

Тенденции, посевных площадей овощей и бахчевых в целом коррелируются с динамикой производства соответствующих категорий продукции на фоне роста урожайности. Производство зерновых с учетом стабильных посевных площадей сократились многократно, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями, а также недостаточным использованием современных

Производство растениеводческой продукции на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» распределено неравномерно. Почти весь объем зерновых и бахчевых культур обеспечивают крестьянско-фермерские хозяйства, которые полностью ориентированы на рынок. Также крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют в освоении сенокосных угодий, что ведет к ежегодному росту реализации сена за пределы муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Выращиванием овощей и картофеля, главным образом, занимаются жители в своих личных подсобных хозяйств, которые ввиду отсутствия налаженной системы сбыта готовой продукции используют полученный урожай для собственного потребления. При этом финансовые возможности большинства хозяйств весьма ограничены, что не позволяет им использовать современные технологии, в частности, в достаточном объеме применять минеральные и органические удобрения, которые позволяют увеличить урожайность на 30-35%. Экономическая эффективность производства и реализации растениеводческой продукции продолжает оставаться невысокой.

Одним из перспективных направлений развития растениеводства является производство ранней овощной продукции с высокой долей добавленной стоимости. Для этого необходимо строительство теплиц с применением технологий капельного орошения, организация централизованной транспортировки готовой продукции на рынки и в магазины областного центра. Реализация данных мероприятий под силу только средним и крупным товаропроизводителям, обладающим соответствующими возможностями для привлечения финансовых ресурсов.

Животноводство. Стратегической отраслью сельского хозяйства муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» было и остается животноводство. Животноводство ориентировано на разведение крупного рогатого скота (КРС), овец и коз, птицы и лошадей. В период с 2011 по 2026 год поголовье скота и лошадей увеличилось на 22,9% и 49,2% соответственно. Значительно сократилось поголовье овец и коз – на 51,7%, а также птицы – на 80,8%. Информация о поголовье скота по видам животных приведена в таблице 12.

В структуре производства продукции животноводства наибольший удельный вес более 90% приходится на личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства производят около 10% продукции животноводства.

Таблица 12 – Динамика производства продукции сельского хозяйства крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами населения в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», голов

| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Овцы и козы | 1508 | 1529 | 1575 | 1524 | 1531 | 775 | 690 | 636 | 511 | 484 | 407 | 314 | 304 | 425 | 729 |
| Лошади | 254 | 366 | 301 | 293 | 343 | 357 | 440 | 484 | 404 | 474 | 328 | 352 | 349 | 288 | 379 |
| Птица | 683 | 425 | 469 | 418 | 438 | 362 | 327 | 568 | 175 | 107 | 180 | 218 | 210 | 217 | 131 |
| КРС | 3245 | 3400 | 3873 | 4176 | 4209 | 4219 | 3574 | 3614 | 3660 | 3607 | 3681 | 3496 | 3524 | 3506 | 3989 |

Сформировавшаяся в последние годы структура производства свидетельствует о достаточно медленном течении процессов укрупнения хозяйств и выходе на крупное товарное производство в данном секторе. К числу причин, сдерживающих процессы укрупнения в сфере животноводства, следует отнести:

- высокую капиталоемкость производства, связанную с необходимостью строительства помещений для содержания скота и птицы, хранения кормов и готовой продукции, развитием перерабатывающих мощностей;

- продолжительный производственный цикл, который требует долгосрочных инвестиций;

- низкие сбытовые возможности, связанные с ограниченными сроками реализации готовой продукции.

В сложившейся ситуации, перспективы сельскохозяйственного комплекса муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», как в части растениеводства, так и животноводства, следует связывать с интеграцией и кооперацией всех категорий производителей в более крупные хозяйствующие субъекты с полной цепочкой производственного цикла – агрохолдинги. Крупные производители располагают большими возможностями для привлечения инвестиций, строительства перерабатывающих мощностей, внедрения современных технологий и организации сбыта готовой продукции.

Рыболовство и рыбоводство. Гидрографическая сеть муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» достаточно развита и представлена рукавом реки Волга – рекой Бузан, имеющей множество собственных притоков и рукавов. В пойме рек располагаются многочисленные ильмени. В связи с этим муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» обладает необходимым потенциалом для развития рыбоводства и рыболовства. Близость рыбных промыслов и равноудаленность от Каспийского моря и областного центра исторически предопределили ориентацию села Козлово на рыбодобычу и рыбопереработку.

В связи с ухудшением общей экологической ситуации на территории Астраханской области, отсутствием проточности рек и водоемов происходит обмеление и зарастание камышом и другой растительностью водных объектов, что создает дополнительные проблемы для развития отрасли. В условиях сокращения рыбных запасов в естественных водоемах одним из стратегических путей развития рыбного хозяйства становится прудовое рыбоводство, которое позволяет компенсировать потери и сохранить баланс добычи рыбного сырья. Потенциал рыбоводства на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на данный момент практически не реализован, поскольку формирование прудовых хозяйств на первоначальном этапе требует значительных инвестиций, которые под силу только достаточно крупным хозяйствующим субъектам.

Следует отметить, что развитие рыбодобычи на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» ограничено не только экологическими проблемами, но и экономическими трудностями. В частности, реализация рыбы-сырца не позволяет закладывать в цену достаточный уровень рентабельности, в отличие от реализации продукции глубокой переработки, где добавленная стоимость значительно выше. Существенной преградой на пути развития отрасли является отсутствие перерабатывающих мощностей, позволяющих производить конкурентоспособную продукцию, пригодную для реализации на рынках крупных городов России и зарубежья.

Перспективы развития рыбохозяйственного комплекса в будущем требуют реализации ряда мероприятий, таких как проведение мелиоративных работ, систематический выкос водной растительности, боронование, организация спасения рыбной молоди, проведение дноуглубительных работ. В условиях значительной разницы в ценах на рыбу-сырец и рыбную продукцию глубокой переработки важным компонентом является дальнейшее развитие перерабатывающих мощностей. В связи с этим, основной целью формирования рыбохозяйственного кластера должно стать создание органически взаимосвязанного производственно-хозяйственного комплекса, охватывающего сферы добычи и переработки рыбы, рыбоводства, охраны рыбных запасов, воспроизводства, обслуживающих производств, научно-исследовательской деятельности.

Промышленность. В настоящее время основу производственного потенциала муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» определяют два основных вида экономической деятельности: рыболовство и рыбоводство, а также сельское хозяйство. Промышленное производство не развито, хотя необходимая сырьевая база для его функционирования имеется. Строительный комплекс не развит, ввиду отсутствия собственного производства строительных материалов, а также нестабильного спроса на ремонтно-строительные работы вследствие общего низкого экономического потенциала территории.

Сфера торговли и услуг играет важную роль в социально-экономическом развитии территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Сеть предприятий торговли и сервиса является основным источником удовлетворения потребностей жителей в товарах и услугах повседневного спроса. В условиях достаточно высокого уровня безработицы, отрасль выполняет важную социальную функцию – обеспечивает рабочие места сельчанам.

В 2025 г. на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» функционирует 14 предприятий розничной торговли, предоставляющих населению широкий ассортимент продуктов питания, хозяйственных и промышленных товаров. Общая площадь предприятий розничной торговли составляет 435,1 м2 . Предприятие питания представлено столовой при общеобразовательном учреждении на 50 мест.

Жители сел Козлово, Мешково, Разбугорье, Тюрино, Шагано-Кондаковка, Ямное, поселков Диановка, Паромный и Самойловский испытывают дефицит по отдельным категориям товаров и услуг, который компенсируют за счет совершения покупок в районном и областном центрах.

Учитывая особенности географического положения и уникальные природно-климатические условия муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», одним из перспективных направлений развития потребительского рынка и хозяйственного комплекса в целом, является туристско-рекреационная деятельность. Спектр предоставляемых услуг может быть различен и включать в себя рыбалку, охоту, прогулки на катерах, экскурсии и тому подобное.

Перспективы развития торговли и сферы услуг муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» во многом зависят от общего уровня развития хозяйственного комплекса, который определяет совокупный спрос. Расширение торгово-розничной сети, насыщение ассортимента предлагаемых товаров и услуг в значительной степени связано с повышением материального благосостояния населения, организацией системы сбыта излишков сельскохозяйственной продукции, созданием промышленных предприятий.

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» напрямую зависит от наличия разработанных и утвержденных документов территориального планирования.

Основными направлениями по развитию объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на расчетный срок станет создание условий для:

- расширения перечня предлагаемых товаров и услуг;

- упорядочения и реконструкции существующих предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, внедрения новых форм и современных методов обслуживания (электронный заказ и оплата товаров и услуг, организация пункта выдачи товаров и тому подобное);

- упорядочения размещения существующих объектов торговли с устранением имеющихся противоречий.

### 2.5.4 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Функционирование транспортного комплекса муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» определяется положением, которое оно занимает в структуре области. Транспортные системы, обслуживающие территорию, представляют собой элементы Единой транспортной системы перевозки пассажиров и грузов с учетом магистральной транспортной системы более высокого территориального уровня.

Автодороги связывают территории региона, обеспечивая жизненные условия всех населенных пунктов, которые определяют возможности развития экономики.

От уровня развития автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентной способности республиканских производителей и улучшения качества жизни населения.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» функционирует автомобильный и водный транспорт.

Автомобильный транспорт

Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположено в 50 км от областного центра г. Астрахань, в 2 км от районного центра – п. Володарский. Транспортная инфраструктура достаточно развита. Через территорию Козловского сельсовета проходит автомобильная дорога сообщением Астрахань – Марфино.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» основным видом транспорта является – автомобильный.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории сельсовета составляет 38,5 км.

Усовершенствованное твёрдое покрытие имеется только на региональной автодороге.

Список существующих автомобильных дорог общего пользования приведён в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень автодорог общего пользования муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| № п/п | Наименование автодороги | Месторасположение автодороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд от автодороги Астрахань-Марфино к с. Козлово | с. Козлово | 24 | 1460 твердое |
| 2 | с. Ямное, ул. Солнечная | с. Ямное | 30:02:090901:260 | 553 грунт |
| 3 | с. Тюрино, подъезд к с. Тюрино от а/д «Марфино-Самойлово» | - | 30:02:090701:376 | 1182 грунт |
| 4 | с. Ямное, подъезд к с. Ямное от а/д «Козлово-Мултаново» | - | 30:02:090901:262 | 208 грунт |
| 5 | с. Шагано-Кондаковка, ул. Мира | с. Шагано-Кондаковка | 30:02:090801:144 | 961 грунт |
| 6 | с. Ямное, ул. Молодежная | с. Ямное | 30:02:090901:263 | 384 грунт |
| 7 | с. Ямное, ул. Ново-Ямнинская | с. Ямное | 30:02:090901:261 | 229 грунт |
| 8 | с. Мешково, ул. Абая | с. Мешково | 30:02:090301:115 | 315 грунт |
| 9 | с. Разбугорье, подъезд к с. Разбугорье от а/д «Козлово-Мултаново» | - | 30:02:000000:574 | 136 асфальт |
| 10 | подъезд к п/п Ильинка от а/д «Козлово-Мултаново» | - | 30:02:090501:272 | 1208 грунт |
| 11 | с. Тюрино, ул. Юбилейная | с. Ттюрино | 30:02:090701:377 | 1160 грунт |
| 12 | с. Разбугорье, ул. Д. Нурпейсовой | с. Разбугорье | 30:02:090501:274 | 2045 грунт |
| 13 | с. Разбугорье, ул. Абая | с. Разбугорье | 30:02:090501:273 | 2059 грунт |
| 14 | п. Самойловский, ул. Речная | п. Самойловский | 30:02:090601:125 | 1738 грунт |
| 15 | п. Диановка, ул. Дорожная | п. Диановка | 30:02:090101:151 | 308 грунт |
| 16 | с. Мешково, подъезд к с. Мешково от а/д «Козлово-Мултаново» | - | 30:02:090301:116 | 230 асфальт |
| 17 | п. Паромный, подъезд к п. Паромный от а/д «Астрахань-Марфино» | - | 30:02:090401:566 | 678 асфальт |
| 18 | с. Мешково, ул. Фермерская | - | 30:02:090901:265 | 97 грунт |
| 19 | с. Тюрино, ул. 50 лет Победы | с. Тюрино | 30:02:090701:379 | 606 грунт |
| 20 | с. Тюрино, ул. Набережная | с. Тюрино | 30:02:090701:378 | 2476 грунт |
| 21 | с. Тюрино, ул. Центральная | с. Тюрино | 30:02:090701:380 | 751 грунт |
| 22 | с. Шагано-Кондаковка, ул. Северная | с. Шагано-Кондаковка | 30:02:090801:145 | 694 грунт |
| 23 | с. Ямное, ул. Набережная | с. Ямное | 30:02:090901:264 | 388 грунт |
| 24 | с. Козлово, ул. Октябрьская | с. Козлово | 30:02:090202:1669 | 1577 грунт |
| 25 | с. Козлово, ул. Молодежная | с. Козлово | 30:02:000000:597 | 564 грунт |
| 26 | с. Козлово, ул. Центральная | с. Козлово | 30:02:000000:596 | 574 асфальт |
| 27 | с. Козлово, ул. Зеленая | с. Козлово | 30:02:090202:1671 | 470 грунт |
| 28 | с. Козлово, ул. Олимпийская | с. Козлово | 30:02:090202:1674 | 629 грунт |
| 29 | с. Козлово, ул. Звездная | с. Козлово | 30:02:090209:1679 | 587 грунт |
| 30 | с. Козлово, ул. Школьная | с. Козлово | 30:02:090202:1682 | 736 асфальт |
| 31 | с. Козлово, ул. Парковая | с. Козлово | 30:02:090202:1684 | 1584 грунт |
| 32 | с. Козлово, ул. Набережная | с. Козлово | 30:02:090202:1685 | 1079 асфальт |
| 33 | с. Козлово, ул. 30 лет Победы | с. Козлово | 30:02:090202:1686 | 1441 асфальт |
| 34 | с. Козлово-с. Шагано-Кондаковка | - | 30:02:000000:603 | 2977 грунт |
| 35 | п. Паромный, ул. Молодежная | п. Паромный | 30:02:000000:595 | 392 грунт |
| 36 | п. Паромный, ул. Солнечная | п. Паромный | 30:02:090401:567 | 615 грунт |
| 37 | п. Паромный, ул. Береговая | п. Паромный | 30:02:090401:570 | 1868 грунт |
| 38 | п. Паромный, ул. Набережная | п. Паромный | 30:02:000000:599 | 843 грунт |
| 39 | п. Диановка, ул. Лесная | п. Диановка | 30:02:090101:154 | 337 грунт |
| 40 | п. Самойловский, ул. Заводская | п. Самойловский | 30:02:090601:126 | 1740 грунт |
| 41 | с. Мешково, ул. Солнечная | с. Мешково | 30:02:090301:118 | 186 грунт |
| 42 | с. Шагано-Кондаковка, ул. Трудовая | с. Шагано-Кондаковка | 30:02:000000:602 | 374 грунт |
| 43 | с. Шагано-Кондаковка, подъезд к с. Шагано-Кондаковка | с. Шагано-Кондаковка | 30:02:000000:604 | 65 грунт |

Транспортная сеть способствует развитию хозяйственного комплекса и ведет к более тесной интеграции муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в экономику муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», обеспечивает доступ населения к сети предприятий торговли и сферы услуг соседних муниципальных образований, позволяет решать проблему сбыта продукции сельского хозяйства, содействует внутриобластному движению рабочей силы.

Транспортное сообщение между с. Козлово и п. Володарский осуществляется на регулярной основе индивидуальным предпринимателем. Число перевезенных пассажиров в последние годы поступательно увеличивается. Основными грузоперевозчиками являются индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся выращиванием сельхозпродукции. Ежегодно растет парк частного автотранспорта, у многих жителей имеются маломерные суда, мотоциклы.

Таблица 14 – Пассажирские перевозки муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в 2026 г.

| Показатель | Количество маршрутов | Наименование маршрута | Кол-во перевезенных пассажиров |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутри муниципальные маршруты | 1 | п. Володарский – с. Козлово | 76 700 |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» представлена улицами местного значения, которые связывают жилую зону с объектами коммунального, промышленного значения и внешними автомобильными дорогами; обеспечивают пешеходные и транспортные связи на территории населенных пунктов.

Среди мелкой сетки улиц выделяются главные, улицы жилых территорий и второстепенные проезды, и переулки. Улицы с твердым покрытием в населенных пунктах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» практически отсутствуют. Сетка улиц развита слабо. Административный центр муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» имеет относительно обустроенную улично-дорожную сеть. Главные улицы села – Октябрьская, 30-летия Победы, Школьная частично имеют твердое покрытие и благоустроены.

Статистические данные основных показателей по существующей улично-дорожной сети Козловского сельсовета представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Характеристика улично-дорожной сети муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| Наименование | Ед. измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность сети | км | 38,5 |
| Протяженность улиц с твердым покрытием | км | 8,4 |
| в том числе асфальтобетонное гравийное смешанное | км | 5,5 |
| Площадь тротуаров | тыс. кв. м | 2,52 |

Существующая уличная дорожная сеть и сооружения на ней не соответствуют минимальным требованиям безопасности дорожного движения. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным экономическим потерям, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения.

Необходимо создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающих к ним территориям. Такая система призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Водный транспорт

Главной водной артерией муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» является р. Бузан. являющийся одним из звеньев водной системы дельты реки Волга.

Воднотранспортный узел Володарского района не развит.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» р. Бузан несудоходен. В этой части ширина его колеблется от 150 до 290 м, глубина до 4-6 м.

Маломерный флот поселения составляет 151 единицу.

Воздушный транспорт

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» воздушный транспорт отсутствует. Ближайший аэропорт расположен в г. Астрахань.

Железнодорожный транспорт

Данный вид транспорта на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отсутствует. Ближайшая железнодорожная станция расположена на территории г. Астрахань, где население поселения может пользоваться услугами пассажирского железнодорожного транспорта.

Трубопроводный транспорт

По территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не проходит газопроводов, как и нефтепроводов. Трубопроводный транспорт не играет ведущей роли в развитии Козловского транспортно-логистического узла и носит вспомогательный характер.

Существующая транспортная ситуация в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» оценивается как удовлетворительная. Существующая сеть обслуживает все население сельсовета. В перспективе необходимо повысить процент асфальтированных дорог до 100%. На межселенных автомобильных дорогах, необходимо повысить качество дорожного полотна, разместить автобусные остановки при их необходимости.

### 2.5.5 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение. Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» построено следующим образом: село Козлово, пос. Паромный и Диановка снабжаются водой от станции очистки воды головного водопровода, остальные 6 населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (села Шагано-Кондаковка, Тюрино, Разбугорье, Мешково, Ямное и п. Самойловский) имеют локальные водопроводы для хозяйственно-бытовых нужд населения этих сёл.

Водоснабжение питьевой водой населенных пунктов муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» осуществляется групповым водопроводом с проектной мощностью 12,5 тыс. м3 в сутки, который строился в период с 1974 по 1979 годы, введен в эксплуатацию в 1980 году и расположен в с. Козлово, с водозабором из реки Чурка. Водопроводы обеспечивают водой питьевого качества следующие муниципальные образования муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области»: п. Володарский, населённые пункты Козловского и Марфинского сельсоветов. Вода перед подачей потребителям проходит очистку на водопроводных очистных сооружениях. Проектная производительность водоочистных сооружений (ВОС) –12,5 тыс. м3/сут. В настоящее время мощности водоочистных сооружений используются на 44%.

Протяженность магистральных водопроводов по территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» составляет 20749 м.

Водоснабжение населённых пунктов с. Мешково, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка и с. Ямное производится от самостоятельных водозаборов. Очистные сооружения на подающих водоводах отсутствуют.

Разводящие сети в этих сёлах полностью обеспечивают водоснабжение жилого сектора. Население с. Разбугорье и п. Самойловский использует автономные насосы.

Водоотведение.

В населённых пунктах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» при отсутствии централизованной канализации сбор сточных вод осуществляется в необорудованные выгребные ямы и по мере накопления используется в сельскохозяйственных целях или вывозится на пруды-испарители. Централизованная система канализации имеется только в центральной части с. Козлово. В селе функционирует 2 канализационные насосные станции, 2,6 км самотёчных сетей и 4,1 км напорного коллектора, передающего сточные воды в пруды испарители, расположенные юго-восточнее с. Козлова на 2,2 км.

Одиночное протяжение уличной канализационной сети муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в 2024 г. составило – 3986 м.

Ливнево-дождевая канализация и дренажные системы отсутствуют.

Анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения сельсовета позволяет выявить ряд негативных факторов:

- наблюдается отсутствие контроля качества питьевой воды на вводах в населённые пункты п. Диановка, с. Мешково, п. Паромный, с. Разбугорье, п. Самойловский, с. Тюрино, с. Шагано-Кондаковка и с. Ямное;

- водоводы и разводящие сети выполнены стальными трубами и имеют износ более 75%.

- отсутствие централизованной системы водообеспечения в с. Разбугорье и п. Самойловский;

- отсутствие системы водоотведения создает дополнительную экологическую нагрузку, что в свою очередь оказывает негативное воздействие на здоровье человека, и общее состояние окружающей среды;

- отсутствие перспективной системы водоотведения серьезно замедляет развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Теплоснабжение. Теплоснабжение потребителей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» децентрализовано. Жилой усадебный сектор, административные, общественно-деловые и коммунальные здания преимущественно обеспечивается теплом самостоятельно посредством малопроизводительных автономных источников, работающих на газовом топливе.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч в 2024 г. составило 5 ед.

В с. Козлово функционирует котельная, обеспечивающая потребности отопления и горячего водоснабжения здания школы и детского сада, введенная в эксплуатацию в 1972 году. В котельной установлены водогрейные котлы марки «Котел стальной водогрейный автоматизированный» (КСВА).Протяжённость теплотрассы незначительна и составляет 0,5 км в двухтрубном исполнении. Последняя реконструкция с переводом на газовое топливо проведена в 1999 году.

На данный момент износ оборудования котельной составляет 50%.

Обслуживание котельной производит Унитарное муниципальное предприятие «Лотос».

Электроснабжение. Электроснабжение потребителей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» осуществляется от электрических сетей напряжением 0,4-110 кВ, находящихся в хозяйственном ведении Публичное акционерное общество «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» Володарский Район электрических сетей.

Источниками электроснабжения являются п/ст. «Володаровка» 110/35/10 кВ и п/ст «Марфино». Подстанция «Марфино» включена воздушной линии электропередачи 35 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Володаровка» публичного акционерного общества «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области». Протяженность электрических сетей составляет 104,47 км, в том числе протяженность распределительных сетей 0,4 кВ – 36,07 км. Распределительные сети электроснабжения выполнены преимущественно воздушными линиями. Износ распределительных сетей составляет от 20%.

Таблица 16 – Электроснабжение муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| электроснабжение | 6 036,449 мил. кВтч/в год |
| --- | --- |
| потребность в электроэнергии | 6 036,449 мил. кВтч/в год |
| - всего | 6036,449 мил. кВтч/в год |
| в том числе: |  |
| - на производственные нужды | 1946,977 мил. кВтч/в год |
| - на коммунально-бытовые нужды | 4089,472 мил. кВтч/в год |
| потребление электроэнергии на 1 чел. в год | 5240 кВтч/в год |
| в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | 5240 кВтч/в год |
| источники покрытия электронагрузок: | 2,78 МВт |
| протяженность сетей | 104,47 км |

Основными потребителями электрической энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственный комплекс.

Таблица 17 – Основные характеристики линий электропередач муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Населенный пункт | Тип ЛЭП | Протяженность, км | Степень изношенности | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Диановка | ВЛ-0,4 кВ от КТП 532 ф.3 ПС Володаровка | 1,26 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Диановка | ВЛ-0,4 от КТП 442 ф.3 ПС Володаровка | 0,32 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 198 ф.3 ПС Володаровка | 1,65 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 203 ф.3 ПС Володаровка | 2,03 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 208 ф.3 ПС Володаровка | 1,00 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 348 ф.3 ПС Володаровка | 1,05 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 200 ф.3 ПС Володаровка | 2,10 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 201 ф.3 ПС Володаровка | 1,38 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 229 ф.21 ПС Володаровка | 2,32 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 509 ф.3 ПС Володаровка | 0,4 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Козлово | ВЛ-0,4 от КТП 213 ф.21 ПС Володаровка | 2,32 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Шагано-кандаковка | ВЛ-0,4 от КТП 332 ф.8 ПС Володаровка | 0,42 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Шагано-кандаковка | ВЛ-0,4 от КТП 334 ф.8 ПС Володаровка | 2,9 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Шагано-кандаковка | ВЛ-0,4 от КТП 333 ф.8 ПС Володаровка | 0,02 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Шагано-кандаковка | ВЛ-0,4 от КТП 384 ф.8 ПС Володаровка | 1,00 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Мешково | ВЛ-0,4 от КТП 444 ф.21 ПС Володаровка | 1,30 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Разбугорье | ВЛ-0,4 от КТП 247 ф.21 ПС Володаровка | 4,40 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Ямное | ВЛ-0,4 от КТП 246 ф.21 ПС Володаровка | 2,60 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Тюрино | ВЛ-0,4 от КТП 305 ф.17 ПС Марфино | 2,46 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Тюрино | ВЛ-0,4 от КТП 412 ф.17 ПС Марфино | 1,21 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Тюрино | ВЛ-0,4 от КТП 413 ф.17 ПС Марфино | 1,33 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Самойлово | ВЛ-0,4 от КТП 538 ф.17 ПС Марфино | 1,6 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |
| с. Самойлово | ВЛ-0,4 от КТП 536 ф.17 ПС Марфино | 1,45 | 20% | ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго" Володарский РЭС |

Таблица 18 – Основные характеристики трансформаторных подпунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Наименование трансформатора | Населённый пункт, № фидера | Мощность тр-ра КВА | Износ оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП 532 ф.3 ПС Володаровка | с. Диановка, ф.3 | 400 КВА | 20% |
| КТП 442 ф.3 ПС Володаровка | с. Диановка, ф.3 | 100 КВА | 20% |
| КТП 198 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 160 КВА | 20% |
| КТП 203 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 100КВА | 20% |
| КТП 208 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 250КВА | 20% |
| КТП 348 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 160КВА | 20% |
| КТП 200 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 160КВА | 20% |
| КТП 201 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 160КВА | 20% |
| КТП 229 ф.21 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.21 | 250КВА | 20% |
| КТП 509 ф.3 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.3 | 63КВА | 20% |
| КТП 213 ф.21 ПС Володаровка | с. Козлово, ф.21 | 400КВА | 20% |
| КТП 332 ф. 8 ПС Володаровка | с. Шагано-кандаковка, ф.8 | 63КВА | 20% |
| КТП 334ф. 8 ПС Володаровка | с. Шагано-кандаковка, ф.8 | 63КВА | 20% |
| КТП 333 ф. 8 ПС Володаровка | с. Шагано-кандаковка, ф.8 | 25КВА | 20% |
| КТП 384 ф. 8 ПС Володаровка | с. Шагано-кандаковка, ф.8 | 100КВА | 20% |
| КТП 444 ф.21 ПС Володаровка | с. Мешково, ф.21 | 63КВА | 20% |
| КТП 247 ф.21 ПС Володаровка | с. Разбугорье, ф.21 | 250КВА | 20% |
| КТП 246 ф.21 ПС Володаровка | с. Ямное, ф.21 | 100КВА | 20% |
| КТП 305 ф.17 ПС Марфино | с. Тюрино, ф.17 | 160КВА | 20% |
| КТП 412 ф.17 ПС Марфино | с. Тюрино, ф.17 | 100КВА | 20% |
| КТП 413 ф.17 ПС Марфино | с. Тюрино, ф.17 | 160КВА | 20% |
| КТП 538 ф.17 ПС Марфино | с. Самойлово, ф.17 | 100КВА | 20% |
| КТП 536 ф.17 ПС Марфино | с. Самойлово, ф.17 | 160КВА | 20% |

Газоснабжение

Газификация Астраханской области является одной из приоритетных задач в области развития общественной инфраструктуры и повышения уровня жизни сельского населения. Источником газоснабжения муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» является Астраханское газоконденсатное месторождение. Схема газоснабжения района – трехступенчатая. При этом газоснабжение муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» принято по двум межпоселковым газопроводам высокого давления до 1,2 МПа: от ГРС-1А и от ГРС «Красный Яр» до ГРС «Володарский».

Населённые пункты муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» газифицированы на 88,7%. Природный газ не подведён только к с. Шагано-Кондаковка.

Внутрипоселковая система газовых сетей двухступенчатая – газопроводами среднего и низкого давления. После снижения давления в газорегуляторном пункте шкафном газ поступает по газопроводам низкого давления (до 0,005 МПа) в жилые здания и коммунально-бытовые учреждения.

Одиночное протяжение уличной газовой сети по территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» 39870 м.

Направления использования природного газа:

-	 хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

-	технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и сельскохозяйственных предприятий;

-	отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий (энергоноситель для теплоисточников).

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

В настоящее время населению муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь; услуги сети сотовой подвижной связи; почтовая связь, телерадиовещание, радиотелефонная связь и телематическая связь. Всего в районе в данной сфере осуществляют свою деятельность два крупных предприятия в сфере связи – Володарский районный узел электросвязи, Володарский районный узел почтовой связи.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» функционируют подразделения двух предприятий связи общего пользования по обслуживанию клиентов. Почтовую связь обеспечивает отделение почтового узла связи Астраханского филиала ФГУП «Почта России». Предприятие оказывает услуги по приему и оплате денежных переводов, оплате коммунальных услуг и услуг связи, организации подписки на периодические издания.

Телефонная связь осуществляется посредством автоматической телефонной станции (АТС) Астраханского филиала ОАО «Ростелеком». Жители пользуются услугами мобильной связи операторов, действующих в Астраханской области, а также провайдерами услуг сети Интернет.

В районе продолжена работа по применению новых технологий в сфере предоставления услуг связи (скоростная передача связи по оптико-волоконному кабелю). Также наблюдается тенденция снижения числа основных трансляционных радиоточек, что связано с развитием новых технологий в сфере передачи информации.

Успешное развитие систем связи на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» позволило в значительной степени решить проблему обеспечения населения качественной связью. Кроме того, улучшение и расширение коммуникационной сети муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» создало хорошие предпосылки для развития малого бизнеса и повысило оперативность управления всеми предприятиями и организациями.

Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Современная ситуация системы обращения с отходами в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» сохраняет общероссийские тенденции. Общий объем твердых коммунальных отходов возрастает, ухудшая санитарное состояние территорий.

Источниками образования твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» являются:

- жилой фонд;

- объекты социального назначения;

- промышленные и производственные предприятия (отходы 4-5 классов опасности).

В сельском поселении, как и большинстве сельских поселений района, остро стоит проблема свалок и полигонов твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), подавляющее число которых не отвечает санитарным нормам.

Таблица 19 – Основные характеристики вывезенных за год твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», 2015-2024 гг.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. м3 | 7,3 | 5,94 |  | 0,1 | 0,01 | 2,04 | 1,32 | 1,67 | 1,77 | 1,36 |
| Вывезено за год твердых коммунальных отходов, тыс. тонн |  |  | 1,7 |  |  | 0,23 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |

Для домовладения расположенных в городских и сельских поселениях Астраханской области, не являющихся административными центрами муниципальных районов Астраханской области для индивидуальных жилых домов, расчетный норматив накопления Норматив накопления ТКО в год составляет 1,54 м3 в год на человека.

Расчет объема и массы отходов, образуемых в среднем в год, производится по формуле:

Vтко = n1,54, где n – число жителей населенного пункта.

Mтко = Vтко * 0,15.

Объем отходов в 2026 году при численности населения 4420 человек составляет 6,8 тыс. м3. В свою очередь общая масса отходов составит 1,0 тыс. тонн.

Контроль за несанкционированными свалками осуществляет администрация муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» и администрация муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

### 2.5.6 Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. В связи с отсутствием данных в разрезе муниципальных образований муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», данные приводятся в целом по району. Ниже рассматривается экологическая характеристика муниципального района по состоянию воздушного бассейна, водного бассейна и почвенного покрова.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является наиболее значимым фактором среды обитания человека, при загрязнении которого влияние на здоровье человека наиболее выражено.

В целях контроля качества атмосферного воздуха населённых мест лабораторные исследования проводятся Аэрохимической группой Испытательной лаборатории Астраханского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Кавказского УГМС» на 7-ми стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН): 5 постов в г. Астрахани, 1 пост в г. Нариманов, 1 пост в п. Досанг.

Таблица 20 – Выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ по Приволжскому муниципальному району и Астраханской области, по всем веществам, тонн, 2024 г.

| Наименование показателя | Приволжский муниципальный район | Астраханская область |
| --- | --- | --- |
| Всего | 685 | 7784,63 |
| в том числе твердых | - | 108,64 |
| в том числе газообразные и жидкие | 678 | 5675,99 |
| диоксид серы | - | 6260,97 |
| оксид углерода | 82 | 7493,83 |
| оксид азота (в пересчете на NO2) | 357 | 203,32 |
| углеводороды (без ЛОС) | 112 | 8954,17 |
| летучие органические соединения (ЛОС) | 0 | 421,88 |
| прочие газообразные и жидкие | - | 41,82 |

Объём выбросов от передвижных источников в целом по Астраханской области в 2024 году по данным Росприроднадзора составил 31,732068 тыс. т, в том числе: объем выбросов загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта – 5,512555 тыс. т, объем загрязняющих веществ от автомобильного транспорта – 26,219513 тыс. т.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от всех стационарных источников указанных объектов за 2024 год составили 86,788 тыс. т (2023 г. – 100,21 тыс. т, 2022 г. – 104,22 тыс. т, в 2021 г. – 91,28 тыс. т, в 2020 г. – 111,54 тыс. т).

Объём выбросов от стационарных источников в 2024 году снизился по сравнению с уровнем соответствующего показателя 2023 год на 13,42 тыс. т (минус 13,4 % к уровню предыдущего года).

Общее количество образованных в регионе отходов в 2024 году, согласно статистической отчётности, составило 356859,431 т. (в 2023 г. – 288886,8 т).

Основной источник загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в муниципальном образовании – автомобильный транспорт, выбросы от которого составляют 70% общего количества выбросов загрязняющих веществ. В выбросах от транспорта доминирует оксид углерода, окислы азота, углеводороды.

Источниками шумового и иного воздействия служат автомобильные дороги.

Состояние атмосферного воздуха муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» остаётся удовлетворительным. Актуальна проблема высокого количества выбросов вредных веществ в атмосферу промышленными предприятиями.

Водный бассейн

Поверхностные воды Астраханской области представлены рекой Волгой с многочисленными водотоками (около 900 единиц), пресными и солёными водоёмами (около 1000 единиц) и крупнейшим замкнутым водоёмом планеты – Каспийским морем. На территории Астраханской области Волга в условиях аридного климата не принимает ни одного притока, её протяжённость в пределах Астраханской области составляет более 500 км. Волга – типичная равнинная река со смешанным питанием (снеговым и дождевым). Основное питание Волги осуществляется снеговыми (60% годового стока), грунтовыми (30%) и дождевыми (10%) водами. Естественный режим характеризуется весенним половодьем (апрель-июнь), малой водностью в период летней и зимней межени и осенними дождевыми паводками (октябрь).

По итогам 2024 года доля населения, охваченного централизованным водоснабжением, в Астраханской области составила 76,6 %, (725573 человек из общей численности проживающего населения Астраханской области 946429 человек).

В 2024 году по сравнению с 2023 годом отмечается ухудшение состояния водных объектов в местах водопользования населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория). За отчётный период отмечается увеличение доли проб по санитарно-химическим показателям с 4,0 % в 2023 году до 4,7% в 2024 году, по микробиологическим показателям – уменьшение доли неудовлетворительных проб с 3,1 % до 1,5 % соответственно.

В Володарском муниципальном районе нарушение норматива не выявлено.

Источников загрязнения открытых водоемов от промышленных и сельскохозяйственных объектов в пределах района не зарегистрировано.

Почвенный покров

В период с 2022–2024г.г. по результатам лабораторных исследований пробы почвы селитебной зоны, не соответствующие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, не регистрировались.

По микробиологическим показателям в 2024 г. доля проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам, в селитебной зоне населенных мест по Астраханской области выросла с 1,05% в 2023 г. до 2,3% в 2024 г.

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами влияет на человека через воздух, воду, пищу растительного происхождения, выросшей на отравленной мусором почве. Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к постепенному изменению ее химических и физических свойств, снижают численность живых организмов, ухудшают плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы.

Человечеством изобретены соединения, которые не разлагаются. К ним относятся различные упаковочные материалы, емкости для хранения жидкостей, резина, лавсан, синтетические полимеры, моющие средства, красители. Все они выделяют вредные для окружающей среды и людей вещества.

В настоящее время вторичная переработка мусора становится необходимостью. Такой способ утилизации отходов, как размещение на свалках и сжигание, не является безвредным. Мусорные свалки выделяют газ метан, который создает угрожающий нашей планете парниковый эффект, удерживая тепло в земной атмосфере.

В первую очередь, запрещено способствовать появлению несанкционированных свалок. Важно утилизировать предметы, содержащие тяжелые металлы, в специализированных местах и во избежание загрязнения воздуха вредными веществами не сжигать отходы.

Отсутствие в населенных пунктах действующих очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, недостаточная обеспеченность канализацией всего населенного пункта, либо их аварийное состояние неизбежно ведет к истеканию сточных вод, жидких коммунальных отходов на рельеф местности, их дальнейшее поступление в недра, почву и водные объекты, также нанося непоправимый вред окружающей среде. Сброс сточных вод, жидких коммунальных отходов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов, на землю и в водоемы, в т.ч. являющиеся источниками горячего водоснабжения, нередко приводит к возникновению массовых инфекционных заболеваний, тем самым подвергая опасности здоровье жителей муниципальных образований.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположен сибиреязвенный скотомогильник, находящийся за земельным участком с кадастровым номером: 30:02:090301:105.

В перспективе необходимо:

- утвердить схему расположения земельных участков на кадастровом плане территории санитарно-защитных зон бесхозных скотомогильников, расположенных по адресам: Астраханская область, Володарский район, с. Разбугорье (Диановка) уч. Морозов Бугор;

- поставить на государственный кадастровый учет в Единый государственный реестр недвижимости, сформированные земельные участки (Управление Росреестра по Астраханской области);

- обратиться в Правительство Астраханской области с ходатайством о переводе земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности зоны обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таким образом, экологическое состояние территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» оценивается как удовлетворительное. Полученные пробы в целом не превышают предельных допустимых параметров. В зоне санитарно-защитных зон предприятий население не осуществляет деятельность. Необходимо повышать уровень экологической безопасности в целом, осуществить ликвидацию стихийных свалок, а также усилить политику по снижению антропогенной нагрузки не естественные природные ландшафты.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

## 3.1 Пространственно-планировочная организация территории

### 3.1.1 Современное функциональное использование территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших элементов градостроительной системы, как естественной природной среды, так и основных хозяйственных объектов.

Территория муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» расположена в северной части муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», которая характеризуется наличием водных пространств, лесных насаждений, луговой растительности. Территория в границах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» вытянута в юго-восточном направлении. Планировочный каркас характеризуется пространственным расположением главных и второстепенных элементов пространственной системы. По своему типу основные элементы планировочного каркаса могут быть точечными (планировочный узел), линейными (транспортные оси, долины рек) и зональными (территории с резко выраженными особенностями).

Главная планировочная ось на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не имеет выраженного характера и представлена двумя равнозначными направлениями, которые формируют местную систему расселения: первое – руслом рукава Бузан и автодорогой регионального значения Астрахань – Марфино, второе – руслом протока Чурка и автодорогой местного значения п. Володарский – с. Мултаново. Вдоль второй оси расположено пять населенных пунктов в которых проживает 77% населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Главным планировочным узлом муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» можно считать место пересечения пр. Чурка мостовым переходом, который соединяет п. Володарский и с. Козлово. Здесь, на левобережной стороне р. Бузан помимо административного центра – село Козлово, располагаются поселки Паромный и Диановка. В главном планировочном узле в настоящее время проживает 61% населения муниципального образования.

Настоящим проектом, в основном сохраняется архитектурно-планировочная и транспортная структура муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Дальнейшее развитие планировочного узла возможно только за счет освоения прилегающих территорий.

В настоящем генеральном плане муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» изменение границ муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не предусматривается.

В целом пространственно-территориальное развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в значительной степени определяется внешними природными и транспортно-географическими факторами, и определено с учетом долгосрочных целей и перспективных направлений развития Володарского района и Астраханской области. Обеспечение оптимального режима использования отдельных частей территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (в том числе и территорий населенных пунктов) определяется при функциональном зонировании территории.

### 3.1.2 Основные направления градостроительного развития, функционально-планировочная структура и предложения по функциональному зонированию

Сложившееся размещение и пространственные взаимосвязи народнохозяйственных объектов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», и важнейших элементов природного ландшафта определили характерную для этой территории планировочную структуру.

Схема планировочной структуры выявляет объективные закономерности пространственной организации всех видов хозяйственной деятельности человека в пределах планируемой территории с учетом внешних и внутренних связей.

Эта система образует относительно развитую градостроительную структуру со сложным сочетанием зон с различным функциональным и режимным назначением и характеризуется наличием территорий для всех видов строительства. Обширные равнинные территории заняты сельскохозяйственными угодьями и сельскими населенными пунктами.

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 № 793 (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 № 49832)» в результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию. Настоящим генеральным планом муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» предлагается формирование основных функциональных зон на территории населенных пунктов.

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся и планируемая планировочная структура жилых кварталов в основном с усадебной застройкой с различными по площади приусадебными участками.

Выделение резервных территорий для нового перспективного строительства предусматривается в местах, которые обладают хорошими инженерно-геологическими условиями, а также не попадающих в радиус санитарно-защитных зон.

Основной задачей по развитию жилой зоны является повышение уровня благоустройства территории и замена инженерного оборудования.

Общественно-деловая зона получит развитие непосредственно при реализации строительства новых объектов социальной инфраструктуры. Настоящим генеральным планом муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» сохраняются существующие частные магазины и торговые киоски, расположенные в жилом секторе.

В настоящее время на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» слабо развита сфера сервиса, в связи с чем, требуется строительство новых объектов по предоставлению услуг населению.

Мероприятиями территориального планирования предусмотрена реализация ряда проектов практически во всех сферах жизнедеятельности муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (полный перечень мероприятий представлен в Томе I. Положение о территориальном планировании настоящего генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»), предусматривающих возможности его дальнейшего пространственно-территориального и социально-экономического развития.

## 3.2 Планируемое социально-экономическое развитие муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Социальная сфера является одной из наиболее проблемных сфер муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Поэтому одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.

Цель предложений – формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей и гостей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Задачи: модернизация инфраструктуры; сохранение и развитие объектов, представляющих историко-культурную ценность; развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройство населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»; реконструкция и строительство объектов образования; реконструкция и строительство объектов физической культуры и спорта; увеличение объемов и расширение рынка бытовых услуг, повышение качества услуг и культуры бытового обслуживания, создание рабочих мест по социально значимым услугам, сохранение и техническая модернизация существующей материально-технической базы ателье, цехов, мастерских.

Далее в разрезе отраслей социальной сферы (образование, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и спорт) представлен перечень мероприятий по реконструкции действующих объектов капитального строительства и строительству новых объектов капитального строительства, предусмотренных к размещению в действующих границах муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области». Оставшаяся потребность в объектах социально-бытового и культурного обслуживания населения будет покрыта за счет мероприятий по строительству новых объектов капитального строительства и реконструкции уже имеющихся.

### 3.2.1 Прогноз численности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Прогнозирование численности населения в документах территориального планирования является необходимостью, и значимость его возрастает как во внутренней политике муниципального района, области, так и в общероссийском аспекте. Демографическое прогнозирование в своем классическом виде основано на научно обоснованном предвидении основных параметров движения населения.

Задачей демографического прогнозирования являются расчеты численности и половозрастной структуры населения на основе сценарных разработок на ближайшую и отдаленную перспективы процессов рождаемости, смертности и миграции

На основании договора для выполнения работ по разработке генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» от 05.02.2026 № 5, заключенного администрацией муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» с ООО «Картфонд» исходным годом демографического прогноза назначен 2026 год. Прогнозная оценка перспективной численности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» проводится на срок – с 2026 по 2046 гг. (в некоторых случаях – до 2051 г.)

Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других показателей на расчетный период производились по трем сценариям (вариантам) развития – оптимистическому, целевому (среднему) и пессимистическому.

Оптимистический сценарий предусматривает рост рождаемости, уменьшение уровня смертности и миграционной убыли. При целевом (среднем) сценарии развития демографических процессов предполагается сохранение современных показателей рождаемости, смертности, масштабов и направлений миграций и на расчетную перспективу. Пессимистический вариант прогноза можно рассматривать как прогноз-предостережение с тем, чтобы привлечь внимание к негативным последствиям при сохранении отрицательных тенденций, углублении неблагоприятных условий.

Демографический прогноз, составленный в трех вариантах (оптимистический, средний, пессимистический) дает более широкое представление о возможном будущем направлении движения населения сельского поселения.

Из представленных вариантов демографического прогноза наиболее вероятным и реалистичным является целевой (средний) сценарий, по которому видно, что, сохраняя современные тенденции демографического развития к 2046 г. рост численности населения на 2,0%.

Таблица 21 – Прогнозная оценка численности населения на первую очередь и расчетный срок в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Территориальные управления | 2026 | 2031 | 2036 | 2041 | 2046 | 2051 | Темп прироста 2036 к 2026, % | Темп прироста 2046 к 2026, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по оптимистическому сценарию | 4420 | 4415 | 4490 | 4609 | 4766 | 4970 | -0,1 | 7,8 |
| по целевому (среднему) варианту | 4420 | 4379 | 4385 | 4429 | 4509 | 4633 | -0,9 | 2,0 |
| по пессимистическому сценарию | 4420 | 4341 | 4303 | 4298 | 4326 | 4397 | -1,8 | -2,1 |

По оптимистическому прогнозу (при котором закладываются максимальные значения рождаемости и миграционного прироста, минимальное значение смертности), прогнозируемая численность населения муниципального образования в результате интегрального воздействия рождаемости, смертности и миграционных процессов, к расчетному сроку увеличится на 346 чел. На первую очередь прогнозирования численность увеличится на 0,1%.

Пессимистический сценарий показывает уменьшение численности населения, на первую очередь на -1,8% и к расчетному сроку на -2,1%.

Таблица 22 – Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости и смертности в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» по целевому (среднему) прогнозу на период 2026 – 2050 гг.

| Показатель | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 55 | 55 | 58 | 59 | 59 |
| Число умерших | 50 | 53 | 58 | 62 | 64 |
| Естественный прирост (убыль) | 4 | 2 | 0 | -3 | -4 |
| Коэффициенты рождаемости, ‰ | 12,3 | 12,6 | 13,2 | 13,3 | 13,1 |
| Коэффициенты смертности, ‰ | 11,4 | 12,0 | 13,3 | 14,1 | 14,1 |
| Коэффициенты естественного прироста (убыли), ‰ | 0,9 | 0,6 | -0,1 | -0,8 | -1,0 |

В муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» прогнозируется стабилизация числа родившихся (55-59 чел. в пятилетнем периоде) при одновременном росте числа умерших (от 50 до 64 чел.) в период 2026-2050 гг. Коэффициенты рождаемости демонстрируют незначительный рост (с 12,3% до 13,3%), тогда как коэффициенты смертности увеличиваются (с 11,4% до 14,1%). Естественный прирост населения постепенно переходит в убыль: если в 2026-2030 гг. он составляет +4 человека, то к 2046–2050 гг. прогнозируется убыль в размере -4 чел. В целом демографическая динамика характеризуется негативным трендом с усилением естественной убыли населения.

Большое значение для целей социально-экономического планирования имеет прогноз будущего состава населения, в первую очередь по возрасту и полу.

Таблица 23 – Прогнозная оценка возрастной структуры населения на расчетную перспективу в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» по целевому (среднему) сценарию, чел.

| Год | Всего, чел. | Возрастные категории |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Моложе трудоспособного возраста |  | В трудоспособном возрасте |  | Старше трудоспособного возраста |  |
|  |  | человек | % | Человек | % | человек | % |
| 2026 | 4420 | 1186 | 26,8 | 2622 | 59,3 | 612 | 13,8 |
| 2036 | 4385 | 1054 | 24,0 | 2575 | 58,7 | 756 | 17,2 |
| 2046 | 4509 | 1108 | 24,6 | 2582 | 57,3 | 818 | 18,2 |

Для расчёта отдельных возрастных групп используют метод передвижки возрастов. Метод состоит в том, что первоначальная численность населения передвигается в будущее, уменьшаясь за счёт умерших, уехавших и пополняясь за счёт родившихся, приехавших. Следовательно, для прогноза необходимо знать базовую численность и структуру населения, а также – гипотезы относительно тенденций воспроизводства и миграции населения в прогнозном периоде.

Группа «моложе трудоспособного возраста» сокращается в относительных показателях: доля снижается с 26,8% в 2026 году до 24,0% в 2036 году, после чего немного восстанавливается до 24,6% в 2046 году. Трудоспособное население остаётся доминирующей категорией, однако его доля постепенно снижается: с 59,3% в 2026 году до 57,3% в 2046 году. Абсолютные значения остаются относительно стабильными, что указывает на замедление прироста данной группы.

Население старше трудоспособного возраста увеличивается как в относительных, так и в абсолютных показателях: доля растёт с 13,8% (612 чел.) в 2026 году до 18,2% (818 чел.) в 2046 году. Это отражает общий тренд старения населения.

Структура населения смещается в сторону старших возрастных групп, доля детей и молодёжи сокращается, а трудоспособное население теряет относительное доминирование. Это требует учёта при планировании социальных и экономических программ, таких как пенсионное обеспечение, здравоохранение и образование.

Перспективное развитие демографических процессов будет сопровождаться изменениями демографической нагрузки на трудоспособную часть населения сельского поселения.

Таблица 24 – Прогнозная оценка динамики демографической нагрузки в муниципальном образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок

| Сценарий | 2026 | 2036 | 2046 | Динамика изменения демографической нагрузки в 2026-2036 гг. в % | Динамика изменения демографической нагрузки в 2026-2046 гг. в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | 638 | 654 | 701 | 2,5 | 9,9 |
| Целевой (средний) | 638 | 654 | 697 | 2,5 | 9,1 |
| Пессимистический | 638 | 659 | 725 | 3,2 | 13,6 |

В муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» прогнозируется рост демографической нагрузки в период 2026-2046 гг. по всем сценариям (оптимистическому, целевому и пессимистическому), начиная с базового значения 638 в 2026 г. Наибольший рост (13,6%) ожидается по пессимистическому сценарию (до 725 к 2046 г.), наименьший (9,1%) – по целевому (до 697), при схожих показателях динамики в краткосрочной перспективе (2026–2036 гг. – около 2,5–3,2%). Это указывает на устойчивую тенденцию увеличения нагрузки на трудоспособное население, связанную с возрастными демографическими сдвигами.

Таблица 25 – Прогнозная оценка динамики миграционного прироста (убыли) в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок по оптимистическому прогнозу, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода

| Наименование показателя | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 248 | 285 | 314 | 345 | 380 |
| Число выбывших, чел. | 282 | 241 | 221 | 204 | 191 |
| Миграционный прирост, чел. | -34 | 44 | 93 | 141 | 189 |

По оптимистическому прогнозу (таблица 25) ожидается положительная динамика миграционного прироста с течением времени: начиная с отрицательного значения (-34 чел.) в 2026-2030 гг., прирост постепенно растёт и достигает +189 чел. к 2046-2050 гг. Это связано с устойчивым ростом числа прибывших (от 248 до 380 чел.) при одновременном снижении числа выбывших (от 282 до 191 чел.).

Таблица 26 – Прогнозная оценка динамики миграционного прироста (убыли) в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок по целевому (среднему) прогнозу, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода

| Наименование показателя | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 238 | 261 | 288 | 316 | 348 |
| Число выбывших, чел. | 299 | 267 | 241 | 220 | 202 |
| Миграционный прирост, чел. | -62 | -6 | 46 | 97 | 146 |

Целевой (средний) прогноз (таблица 26) демонстрирует более умеренную траекторию: начальное значение прироста – -62 чел. (2026-2030 гг.), затем наблюдается постепенное улучшение ситуации – от незначительного отрицательного баланса (-6 чел. в 2031-2035 гг.) до существенного положительного (+146 чел. к 2046-2050 гг.). Число прибывших растёт с 238 до 348 чел., а выбывающих – снижается с 299 до 202 чел.

Таблица 27 – Прогнозная оценка динамики миграционного прироста (убыли) в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок по пессимистическому прогнозу, в среднем за данный год и каждый год пятилетнего периода

| Наименование показателя | 2026- 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | 2041-2045 | 2046-2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число прибывших, чел. | 225 | 264 | 298 | 337 | 381 |
| Число выбывших, чел. | 347 | 325 | 313 | 304 | 297 |
| Миграционный прирост, чел. | -122 | -62 | -15 | 33 | 83 |

Пессимистический прогноз (таблица 27) предполагает наименее благоприятную ситуацию: начальный миграционный прирост составляет -122 чел. (2026-2030 гг.), однако к концу периода (2046-2050 гг.) ситуация улучшается до +83 чел. Тем не менее уровень выбытия остаётся высоким (347-297 чел.), что сдерживает рост прибывающих (225-381 чел.).

Ключевой тренд во всех сценариях – снижение числа выбывающих и рост числа прибывающих, что свидетельствует о потенциальной стабилизации и улучшении миграционной ситуации в поселении. Различия между сценариями обусловлены скоростью этих процессов: оптимистический прогноз предполагает наиболее динамичное развитие, пессимистический – наиболее медленное.

Прогнозируемая демографическая динамика в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» характеризуется противоречивыми тенденциями: с одной стороны, ожидается постепенное улучшение миграционной ситуации (рост прибывающих и снижение выбывающих во всех сценариях), с другой – усиление естественной убыли населения (рост смертности и стабилизация рождаемости). Наиболее вероятным сценарием признан целевой (средний), предусматривающий рост численности населения к 2046 г. на 2,0%, однако с переходом естественного прироста в убыль к концу прогнозного периода. Одновременно фиксируется старение населения (рост доли лиц старше трудоспособного возраста до 18,2% к 2046 г.) и увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население (до 697 по среднему сценарию). Это требует корректировки социально-экономической политики, особенно в сферах здравоохранения, пенсионного обеспечения и образования.

### 3.2.2 Жилищный фонд. Развитие жилищного строительства

Жилищное хозяйство является одним из основных видов деятельности, от функционирования, которого непосредственно зависит уровень жизни населения. В соответствии с действующей классификацией статистическое наблюдение в жилищной сфере отражает состояние жилищного фонда, степень его благоустройства и изношенности, капитальный ремонт жилищного фонда, приватизацию жилья гражданами, обеспечение жильем населения. Основной частью жилищного хозяйства является жилищный фонд.

В 2026 г. жилищный фонд муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» составил 76,6 тыс. м2, количество домов – 1089 шт. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах – 4090 м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека составляла 17,3 м2. Динамика ввода жилья за последние 10 лет составила 175%.

Таблица 28 – Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2026 г.

| Наименование показателей | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |
| каменные, кирпичные | 623 | 37,18 |
| панельные | - | - |
| смешанные | 412 | 18,94 |
| деревянные | 2 | 0,5 |
| прочие | 52 | 16,81 |
| По годам возведения: |  |  |
| до 1920 г. | - | - |
| 1921 – 1945 | - | - |
| 1946 – 1970 | 75 | 33,6 |
| 1971 – 1995 | 340 | 16,63 |
| после 1995 г. | 674 | 26,41 |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30% | 675 | 29,49 |
| от 31 до 65% | 290 | 18,5 |
| от 66 до 70% | 124 | 11,5 |
| свыше 70% | - | - |

Темпы ввода в действие жилых домов в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отличаются хорошими показателями. Динамика ввода жилья приводится в таблице 29. Все вводимое жилья является частным домовладением.

Таблица 29 – Динамика ввода жилья на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», тыс.м2

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,1 | 0,33 |

Процент благоустройства жилищного фонда муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» относительно низкий, что видно из таблицы, представленной в таблице 30.

Таблица 30 – Благоустройство жилищного фонда, оборудованная площадь, м2

| Общая площадь жилищного фонда тыс. кв. м | Водопроводом | Канализацией | Центральным отоплением | Горячим водоснабжением | Газом | Ваннами (душем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76,64 | 76,52 | 68,06 | – | 40,84 | 74,45 | 40,84 |

Развитие жилищного фонда, оценка объемов жилищного строительства на перспективу

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, позволяющая не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

С учетом потребностей населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок генерального плана рассчитано количество необходимого жилья. За основу расчетов объемов жилищного фонда на расчетный период настоящего генерального плана муниципального округа (к 2046) году выбран наиболее реалистичный вариант демографического прогноза (п. 3.2.1 настоящих материалов по обоснованию), согласно которому численность населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» составит 4509 человек. Согласно нормативам градостроительного проектирования Астраханской области средний норматив жилищной обеспеченности составляет 33 м2/чел. Для обеспечения жителей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» жилищными условиями суммарно будет необходимо 148,8 тыс. м2.

Ежегодные объемы жилищного строительства до 2046 года должны составить не менее 3,6 тыс. м2.

Информация о движении объемов жилищного фонда в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» приведена в таблице 31.

Таблица 31 – Движение объемов жилищного фонда в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», 2046 г., тыс. м2

| Существующий жилищный фонд, 2026 г. | Расчетный срок (2046 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимый объем жилищного фонда на конец периода | Новое жилищное строительство для обеспечения жилыми помещениями всех категорий населения | Планируемые ежегодные объемы жилищного строительства |
| 76,64 | 148,8 | 72,2 | 3,6 |

С учетом прогнозируемой численности населения для достижения рассчитанного показателя по обеспечению жителей муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» жилищным фондом необходимо сохранить положительную тенденцию по объему ввода жилья. При обеспечении расчетных ежегодных объемов жилищного строительства площадей будет достаточно для проживания всех (включая льготные) категорий населения муниципального округа. При реализации нового жилищного строительства необходимо предусмотреть подключение всех видов инженерных коммуникаций.

Новое жилищное строительство планируется в восточной части с. Козлово, в юго-восточной части с. Разбугорье, в южной части п. Диановка, в северо-западной и юго-восточной части с. Ямное, восточное и северное направление с. Шагано-Кондаковка.

### 3.2.3 Развитие социальной сферы

Уровень наличия учреждений социальной направленности в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» достаточно низок. В связи с этим одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.

На расчетный срок осуществления проекта настоящего генерального плана запланировано выполнение мероприятий, охватывающих образовательную, культурно-бытовую, коммунально-хозяйственную сферы, транспортную инфраструктуру.

Реконструкция имеющихся мест образования и творчества повысит уровень культуры и образования населения разных поколений, даст возможность развития младших групп населения и подготовки их к дальнейшему обучению в учреждениях среднего образования.

Реализация мероприятий генерального плана позволит достичь устойчивого и сбалансированного градостроительного развития муниципалитета.

Образование

Развитие системы образования определяет прогнозные перспективы трансформации поселенческой сети. Сохранение образовательных учреждений в населенных пунктах позволяет замедлить процессы снижения численности населения за счет формирования полноценной системы ключевых социально-значимых объектов.

Согласно демографическому прогнозу и нормативным показателям уровня обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях вычислено необходимое количество мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях общего образования (таблица 32).

Таблица 32 – Нормативные показатели развития сети образовательных учреждений на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Учреждения, организации, предприятия, сооружения | Ед. изм. | Минимальный уровень обеспеченности, мест | Уровень максимальной территориальной доступности | Первая очередь (2036), мест | Расчетный срок (2046), мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | Мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 45 | 500 м | 387 | 423 |
| Учреждения общего образования | Мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 45 | 30 мин. | 691 | 712 |
| Дополнительное образование детей | Мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет | 65 | 30 мин | 801 | 834 |

Основные мероприятия по развитию системы образования муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на первую очередь и расчетный срок:

- реконструкция детского сада с целью увеличения проектной мощности;

- строительство детского сада на 90 мест;

- строительство школы;

- организация учреждений дополнительного образования (использование свободных мощностей общеобразовательных учреждений);

- совершенствование сети общеобразовательных учреждений (обновление и приведение в соответствие с нормативами и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий);

- проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений (закупка компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования, школьных автобусов и др.).

Все вышеперечисленные мероприятия повлияют на разрешение следующих задач:

- обеспечение равных образовательных возможностей и успеха каждого ребёнка.

- обновление технологического образования в школах и среднем профессиональном образовании.

- развитие и поддержка талантов.

- запуск системы непрерывного образования.

- развитие вузов как центров инноваций в регионах и отраслях.

- повышение глобальной конкурентоспособности за счёт экспорта профессионального образования.

- обновление содержания школьного образования.

- повышение квалификации педагогических кадров.

Здравоохранение

В настоящее время в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» для оказания медицинской помощи населению с. Козлово имеется врачебная амбулатория и четыре фельдшерско-акушерских пункта.

На развитие системы здравоохранения в большей мере будут оказывать влияние ресурсный потенциал, демография и расселение, а также социокультурные факторы.

Основными стратегическими целями отрасли здравоохранения на расчетный срок реализации генерального плана должны стать:

- капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов;

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- сохранение сети амбулаторно-поликлинических учреждений;

-развитие стационарного медицинского обслуживания по отдельным направлениям (педиатрия, специализированные виды помощи).

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, основные действия будут направлены на:

- закрепление социальных работников за одинокими престарелыми гражданами;

- оказание помощи в оформлении документов на выплату ежемесячного пособия на ребенка и предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, на отказ от соц. пакета;

- оформление граждан, нуждающихся в помощи, поддержке в социальные учреждения.

Особое внимание в организации отдыха, оздоровления и занятости будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Культура и гуманитарное просвещение

Среди основных проблем современного общества в настоящее время важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим необходимо предусматривать активное вовлечение населения поселения в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует, с одной стороны, развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой – служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

С целью улучшения социально-культурного быта населения в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» проектом генерального плана необходимо предусмотреть на расчетный срок:

- реконструкция сельского Дома культуры в с. Тюрино и строительство сельского Дома культуры в с. Ямное;

- строительство культурно-просветительного комплекса «Виртуальный музей» в комплексе с информационным центром информации для населения в с. Козлово.

Развитию культуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» также будет содействовать:

- создание условий для сохранения и развития культуры сельсовета, обеспечения доступа всех категорий населения к культурным ценностям, информационным ресурсам библиотек;

- сохранение и обновление библиотечных фондов;

- проведение массовых культурных мероприятий в поселении;

- развитие дополнительного образования детей, участие в творческих конкурсах.

С целью возрождения традиций, развития народного творчества и совершенствования культурно-досуговой деятельности планируется:

- организация и проведение мероприятий для всех слоев населения;

- участие в районных фестивалях, декадах культуры, смотрах, конкурсах художественной самодеятельности;

- обновление библиотечного фонда;

- укрепление материально- технической базы учреждений культуры.

Физическая культура и спорт

Материально-техническое оснащение учреждений спорта в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.

В части обеспеченности учреждениями физкультуры и спорта в сельском муниципальном образовании сохраняется наихудшая ситуация из всех видов объектов социальной инфраструктуры.

Таблица 33 – Нормативы минимальной обеспеченности населения муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» объектами физической культуры и спорта и максимально допустимый уровень их территориальной доступности для населения

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Минимальный уровень обеспеченности | Максимальный уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Физкультурно-спортивные сооружения общего пользования* | га на 1 тыс. человек | 0,7 – 0,9 | 1500 м |
| 2. | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола на 1 тыс. человек | 150-200 | 1500 м |
| 3. | Бассейны крытые и открытые общего пользования** | м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 20 – 25 | 1500 м |
| 4. | Физкультурно-оздоровительные площадки (комплексы) | Единиц | 1*** | 500 м |

* – Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

** – Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

*** – Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок должны быть предусмотрены в каждом населенном пункте муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

Существующая инфраструктура большей своей частью нуждается в ремонте, а также строительстве новых объектов для обеспечения населенного пункта объектами спорта. В связи с чем предполагается провести комплекс мероприятий в сфере спорта: строительство многофункциональных спортивных площадок в с. Козлово, п. Тюрино, п. Паромный, с. Разбугорье, с. Мешково, с. Ямное, п. Диановка.

В положении о территориальном планировании Настоящего Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» приведены проектные предложения объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», реализация которых позволит достичь нормативных показателей по обеспеченности на уровне 100% и разрешить все поставленные задачи для развития социальной сферы.

### 3.2.4 Развитие отраслевой специализации

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» имеются необходимые предпосылки для развития малого и среднего бизнеса, который с каждым годом приобретает все большее значение для экономики, как муниципалитета, так и района в целом. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельсовета будет способствовать усилению конкуренции, быстрому реагированию на потребности рынка и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Помимо чисто экономического аспекта, малый бизнес несет в себе значительную социальную составляющую, обеспечивая работой значительное количество людей и способствуя росту благосостояния и, как следствие, качества жизни населения.

Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» располагает достаточными земельными ресурсами для наращивания объемов производства и расширения ассортимента сельскохозяйственной продукции. Естественные водоемы пригодны для развития рыболовства и рыбоводства, сырьевая база – для организации мини-предприятий (цехов) пищевой промышленности, близость транспортных магистралей и крупной водной артерии – реки Бузан способствуют экспорту производимой продукции за пределы муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», а также уникальная природа, богатство флоры и фауны, привлекающие туристов.

Основной целью развития агропромышленного комплекса является:

- повышение эффективности деятельности местных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- модернизация производства за счет использования современных технологий;

- налаживание и повышение эффективности взаимодействия в технологической цепочке производства и переработки продукции;

- развитие сельскохозяйственной кооперации.

Сельское хозяйство муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» может развиваться посредством развития традиционных отраслей.

Развитие растениеводства предполагает привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы, развития селекционной работы, семеноводства, внедрения высокоурожайных сортов земледельческих культур, восстановление почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий, биологизацию земледелия, внедрение методов минимальной обработки почвы и др. Данные мероприятия позволят уже в среднесрочной перспективе расширить посевные площади и повысить урожайность земель. Основными направлениями растениеводства останутся производство овощей, картофеля, бахчевых и зерновых культур.

Развитие животноводства также целесообразно планировать с учетом стабилизационного сценария и в соответствии со сложившейся специализацией, ориентированной на производство молока, мяса, шерсти и яиц. Рост продуктивности животноводства следует связывать с улучшением условий содержания скота, полноценным кормлением и совершенствованием технологии производства. Для создания устойчивой и полноценной кормовой базы необходимо сочетание высокоинтенсивного кормопроизводства на орошаемой пашне с полным использованием естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Главным направлением увеличения кормов должен стать рост урожайности кормовых культур.

Важным фактором развития промышленного производства на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» является поступательное расширение сырьевой базы, которая в значительной степени зависит от функционирования сельского хозяйства, демонстрирующего в последние годы неоднозначный тренд развития.

Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства муниципалитета представлен в положении о территориальном планировании Настоящего Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Реализация вышеобозначенных мероприятий повлияет на улучшение инвестиционного климата территории и притока инвестиций.

Туризм и рекреация. Выгодное географическое положение делает муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» территорией, перспективной для развития туризма. В целях развития туристической инфраструктуры необходимо строительство современных баз отдыха, обустройство мест рыбалки и охоты, создание экскурсионных маршрутов, модернизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

На территории муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» предлагаются туристские услуги «любительское рыболовство» и «охота» преимущественно для российских туристов. Популярность данного направления отдыха для иностранных туристов сдерживает фактор наличия пограничной зоны Астраханской области в дельте реки Волги с особым режимом ее посещения иностранными гражданами.

В рамках реализации генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» также предлагается:

- создание системы деревенского отдыха в населенных пунктах;

- разработка специализированных экологических экскурсий по району.

На территории муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» возможно развитие оздоровительного туризма и любительского промысла, размещение небольших единичных сезонных рекреационных зон. Освоения рекреационных территорий необходимо осуществлять с учетом существующего режима использования этой части территории. На акватории и территории водно-болотных угодий запрещается строительство новых и расширение действующих объектов туристической (рекреационной) деятельности без учета установленных нормативов предельно-допустимой антропогенной нагрузки на экологическую систему водно-болотных угодий.

Резервы повышения инвестиционного потенциала территории должны быть сосредоточены на наращивании производственного потенциала и природных ресурсов, интенсивном развитии трудового потенциала, развитии секторов розничной торговли и услуг, обеспечивающих население разнообразными товарами и услугами.

В соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» необходимо:

- увеличить торговую площадь предприятий розничной торговли не менее чем на 1,8 тыс. м2;

- расширить ассортимент и повысить качество оказываемых населению платных услуг;

- содействовать населению в реализации производимой сельскохозяйственной продукции;

- создать условия для размещения на территории сельсовета торговых предприятий и рынков, ориентированных на потребителей соседних муниципальных образований.

Преобразование муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в территорию, притягательную как для инвесторов, так и для собственных жителей, является стратегической целью, достижение которой позволит решить сразу две ключевые задачи : с одной стороны, привлечь инвестиции на модернизацию и развитие агропромышленного комплекса, а с другой – обеспечить комфортные условия жизни людей и избежать оттока населения с территории..

Проекты по развитию туристско-рекреационного комплекса представлены в положении о территориальном планировании Настоящего Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

## 3.3 Развитие транспортной инфраструктуры

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок должны стать:

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- упорядочение улично-дорожной сети в населённых пунктах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- упорядочение действующей системы пассажирских перевозок.

- дальнейшее плановое развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Внешний транспорт

Автодорожная сеть района представлена автодорогами общего пользования регионального, и местного значения. Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения связывают сельсоветы между собой.

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения не планируются мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования федерального значения применительно к территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Согласно Схеме территориального планирования Астраханской области, утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 23.01.2026 №14-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2007 №515-П» на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» планируется 2 мероприятия регионального значения:

- Реконструкция моста через Канал № 3 на км 12+400 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино – Самойловский;

- Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 56+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Марфино.

Улично-дорожная сеть

Системной проблемой транспортной отрасли муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» является несоответствие между уровнем ее развития, эффективностью и качеством функционирования, и возрастающим спросом экономики и общества на транспортные услуги. Это проявляется в следующем:

- состояние опорной транспортной сети не соответствует перспективным грузо- и пассажиропотокам;

- уровень доступности и качество транспортных услуг не отвечают потребностям населения;

- основные фонды всех видов транспорта обновляются недостаточными темпами, в результате их износ продолжает нарастать. Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного процесса, рост транспортных издержек и может стать причиной возникновения дефицита провозных и пропускных возможностей в отдельных элементах транспортной системы;

- сохраняется определенная зависимость торговли от перевозчиков.

Проблема в целом и отдельные ее аспекты создают угрозу ограничения экономического роста и реализации социальных программ развития муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

В основу проектного решения принят современный принцип дифференцирования движения с отделением транспортного движения от обслуживающего и транспортного от пешеходного (с соответствующей специализацией поперечных профилей улиц). В соответствии с данным принципом определена классификация системы улиц, которые подразделяются на автодороги с движением общественного транспорта, жилые улицы общего типа и жилые улицы с преимущественно пешеходным движением, жилые улицы, выполняющие функции местных подъездов и проездов.

Улично-дорожная сеть сельского поселения представляет собой исторически сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи территорий жилых кварталов с производственными зонами, с общественной зоной и подцентрами общественной зоны.

Проектная схема движения транспорта и пешеходов должна обеспечить удобство транспортного обслуживания с минимальными затратами времени на передвижение (включая пешеходные подходы) от мест проживания населения до мест работы и объектов массового посещения.

Основные улицы в жилой застройке должны быть благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. Подцентры общественного центра необходимо благоустроить с устройством тротуаров из тротуарной плитки в пешеходной зоне.

Хранение транспортных средств населения в зоне усадебной застройки традиционно осуществляется на частных приусадебных участках.

Объекты транспортной инфраструктуры

Требования к обеспеченности легковых автомобилей автозаправочными станциями, станциями технического обслуживания и гаражами, и открытыми стоянками для постоянного хранения автомобилей в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» обозначены в Своде правил 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Учитывая состояние автомобилизации населения автомобилизации населения (на 1 000 человек населения 356 ед. в 2025 г.), следует предположить, что на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» прогнозируемые величины автотранспорта в личной собственности граждан составят к 2036 г. – 459 ед. на 1000 чел., к 2046 г. – 566 ед. на 1000 чел.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей. На расчетный срок (2046 г.) генерального плана на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» должно быть 2 топливнораздаточных колонки.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается стопроцентная обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

Для общественно-деловых зон нормируются:

- обеспеченность местами парковки автомобилей – не далее, чем в 150 м доступности от общественного объекта, расположенного в общественной зоне.

На территории с застройкой жилыми домами с придомовыми (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.

При устройстве автостоянок (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах индивидуальных, усадебных, блокированных и секционных домов допускается их проектирование без соблюдения нормативов расчета стоянок автомобилей.

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации проектов транспортной инфраструктуры в обязательном порядке должны предусматриваться мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения, в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Все доступные для инвалидов учреждения и места общего пользования должны быть обозначены специальными знаками или символами в виде пиктограмм установленного образца в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131-2019 Национальный стандарт Российской Федерации «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».

При реконструкции территорий, прилегающих к общественным зданиям, следует предусматривать дополнительное специальное наружное освещение для выделения элементов входов в здания, рекламных и информационных указателей, а также участков повышенной опасности, открытых лестниц, пандусов и т. п.

Предупреждающие тактильно-контрастные указатели и контрастные полосы должны обустраиваться в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 №904/пр на путях следования инвалидов с нарушением зрения и других маломобильных групп населения (в том числе перед лестницами, лестничными маршами и другими препятствиями). Перед непреодолимыми препятствиями на путях следования (столбы, опоры, киоски, ограждения и пр.) должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

Непосредственно перед выходами на пешеходные переходы, имеющие разметку типа «зебра», должны обустраиваться предупреждающие тактильно-контрастные указатели.

На пешеходных переходах, оборудованных светофором, следует устанавливать устройства звукового дублирования сигналов. При этом необходимо устранять другие звуковые помехи и шумы.

Любая звуковая информация, в том числе объявления по громкоговорящей связи, на вокзалах и в других местах массового скопления людей, должна дублироваться в виде текстовой информации на табло, дисплеях, мониторах и других визуальных средствах для обеспечения ориентации и создания доступности транспортных коммуникаций для инвалидов с нарушением слуха.

На пешеходных и транспортных коммуникациях для инвалидов с нарушениями слуха должны быть установлены световые (проблесковые) маячки, сигнализирующие об опасном приближении (прибытии) транспортного средства (поезд, автобус) в темное время суток, сумерках и условиях плохой видимости (дождь, туман, снегопад).

В случае невозможности при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений полного приспособления объекта для нужд маломобильных групп населения следует осуществлять проектирование архитектурно-строительных, инженерно-технических решений и организационные мероприятия по адаптации объектов в рамках «разумного приспособления».

Все проектные предложения для развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» приведены в Положении о территориальном планировании Настоящего Генерального плана. Исполнение мероприятий повлияет на улучшение состояния дорожного покрытия, повышение безопасности движения и обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения.

## 3.4 Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» должна охватить всю жилую застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых и промышленных предприятий, по роду деятельности которых необходима вода питьевого качества и собственные нужды системы водопровода. Этой же системой обеспечиваются расходы воды на тушение пожаров.

Система технического водоснабжения призвана удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы).

Вновь строящиеся и реконструируемые системы водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Расчетный среднесуточный расход воды определен в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для существующей сохраняемой застройки норма водопотребления принимается – 125 л/сут. на человека. Для проектной застройки норма водопотребления определена нормативами градостроительного проектирования населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», составит также 125 л/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях по классификации, принятой в СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания», учтены нормами водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы принимаются в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с примечанием 3 к таблице 1 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на собственные нужды системы водопровода принимается в размере 12% от объема подаваемой воды, согласно пункту 9.6 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 1,2.

Расчетный расход воды в сутки наименьшего водопотребления принимается с коэффициентом суточной неравномерности – 0,8.

Расчет объема водопотребления в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок представлен ниже.

Таблица 34 – Расчет объема водопотребления в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2046 год

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Удельное хозяйственное водопотребление (за год), л/сут. | Среднее количество потребляемой воды, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
|  | Жилые дома | 4509 | 125 | 0,56 | 0,68 |
|  | Местное производство и неучтенные расходы (15%) | - | - | 0,08 | 0,10 |
|  | Расход воды на полив приусадебного участка | 4509 | 70 | 0,32 | 0,32 |
| Итого |  | - | - | 0,98 | 0,96 |

Объемы водопотребления сельского муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на расчетный срок с учетом максимальной и минимальной суточной неравномерности составят 0,96 тыс. м3/сут.

Проектом генерального плана предлагается в части водоснабжения:

- строительство разводящих водопроводных сетей;

- строительство водопроводов;

- установка водонапорных башен;

- замена ветхих водопроводных сетей и др.

- Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.

На расчетный срок (2046 г.) принимается условное значение – один пожар в жилой застройке с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек.

Неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в зонных резервуарах запаса воды. Восстановление противопожарного объема – 1,3 м3/сут.

Внешние сети водоснабжения запроектированы кольцевыми. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов.

Водоотведение

Проектные предложения генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на данной стадии проектирования сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и выбора трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений водоотведения уточняются на последующих стадиях проектирования.

Нормы водоотведения принимаются в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равным нормам водопотребления.

Таблица 35 – Расчет объема водоотведения в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» на 2046 год

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Удельное хозяйственное водопотребление (за год), л/сут. | Среднее количество потребляемой воды, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1. | Жилые дома | 4509 | 125 | 0,56 | 0,68 |
| 2. | Местное производство и неучтенные расходы (15%) | - | - | 0,08 | 0,10 |
| Итого |  | - | - | 0,66 | 0,65 |

Таким образом, на расчетный срок объемы водоотведения составят 0,65 тыс. м3/год.

Теплоснабжение

Теплоснабжение в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в жилых домах осуществляется от газовых котлов. С вводом полной газификации сел отопление будет переведено на газовые котлы.

Теплоснабжение индивидуальной малоэтажной застройки (без и с приусадебными участками) будет носить локальный характер – от автономных теплогенерирующих установок, работающих на природном газе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечёт за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Электроснабжение

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Электроснабжение перспективной нагрузки обеспечивается существующими подстанциями при их поэтапной реконструкции с заменой устаревшего оборудования и линий электропередачи, а также строительством новых подстанций. При этом, на первую очередь общее электропотребление муниципального образования составит 4165,8 тыс. кВ*ч/год, на расчетный срок – 4283,6тыс. кВ*ч/год, при норме потребления 950 кВ*ч/год на 1 человека.

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Для гарантированного электроснабжения сельского поселения, в связи с износом трансформаторных подстанций ТП, комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и линий электропередач следует выполнить ряд мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов:

- принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

- строительство разводящих сетей освещения с применением новых энергосберегающих технологий с присоединением данных сетей к трансформаторным подстанциям;

- замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные;

- применение новых технологий – однопроводная передача электроэнергии (с помощью самонесущего изолированного провода).

По мере реконструкции и строительства новых зданий микрорайонов необходима реконструкция электрических сетей, трансформаторных подстанций с заменой технически устаревшего оборудования (в увязке с конкретным планировочным решением).

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

Передача и распределение электроэнергии всех напряжений в новой жилой застройке предусматривается кабельными линиями.

Газоснабжение

На расчетный срок (до 2046 г.) проектом предусматривается сохранение существующей системы газоснабжения с проведением мероприятий, направленных на повышение надежности ее работы.

В муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» существующие газорегуляторные пункты сохраняются, с частичной их реконструкцией и с увеличением производительности.

Проектный расход газа населением по населенным пунктам определен в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (утверждён постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 26.06.2003 № 112). На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 ккал/м2) – 120 м3.

Таким образом, на первую очередь газопотребление составит 526,2 тыс. м3/год, на расчетный срок – 541,1 тыс. м3/год.

Все проектные предложения для улучшения сети газоснабжения приведены в Положении о территориальном планировании Настоящего Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)

Проблема обращения с отходами производства и потребления – одна из наиболее актуальных и сложных инженерно-экологических проблем, как с точки зрения стабилизации и улучшения экологической ситуации, так и расширения ресурсного потенциала для всего муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», так и для муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в частности.

Санитарная очистка и уборка населенных мест является одной из составных частей мероприятий по охране окружающей среды, и в современных условиях представляет собой сложную в организационном и техническом отношениях отрасль народного хозяйства. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО).

Организация эффективной системы обращения отходов на территории сельсовета – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

Задачи, требующие решения:

- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной и иной деятельности и восстановление нарушенных экологических систем (снижение уровня выбросов в атмосферу, уменьшение сбросов в водные источники, ликвидация негативного воздействия отходов на почву);

- разработка системы управления отходами на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»;

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

Проектные предложения настоящего раздела генерального плана сводятся к определению расчетного количества твердых коммунальных отходов, предложений по оптимизации обращения с отходами и определению мест размещения и переработки твердых коммунальных отходов на основании решений «Территориальной схемы обращения с отходами Астраханской области».

Расчетный норматив накопления твердых коммунальных отходов – 2,38 м3 на человека в год. Расчетная плотность твердых коммунальных отходов – 120,14 кг/м3 на человека в год.

Расчет объема и массы отходов, образуемых в среднем в год, производится по формуле:

Vтко = n2,5, где n – число жителей населенного пункта.

Mтко = Vтко  0,15.

Объем отходов муниципалитета при среднем прогнозе численности населения 4509 чел. на расчетный срок (2046 г.) составит 8,1 тыс. м3. В свою очередь общая масса отходов составит 1,2 тыс. т.

На территории домовладений выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта, оборудованные несменяемыми мусоросборниками (контейнерами).

Для сбора твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках устанавливаются несменяемые контейнеры. Принимаем, что для сбора твердых коммунальных отходов будут использоваться евроконтейнеры с крышкой емкостью 110 л.

Для сбора крупногабаритных отходов (КГО) на специально оборудованных контейнерных площадках устанавливаются бункера.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется мусоровозами по маршрутным графикам, вывоз крупногабаритных отходов осуществляется бункеровозами по мере заполнения бункера, но не реже одного раза в неделю.

Внедрение двухэтапного сбора твердых коммунальных отходов приведет к значительному снижению затрат.

Для вывоза расчётного объёма отходов и обеспечения зимней и летней уборки улиц необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта. Мощность автотранспортных предприятий определяется органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилищного фонда, исправности автотранспорта и других местных условий. Расчет необходимого количества специализированной техники, проводится на стадии разработки специализированной схемы санитарной очистки.

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура

В радиовещании намечается постепенный переход от системы проводного вещания и эфирного ультракоротких волн к цифровому телевизионному вещанию.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса являются:

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению;

- развитие эфирного радиовещания, за счёт увеличения количества радиовещательных станций;

- установка узлов мультимедийной системы доступа (далее – УМДС) для общественной и жилой застройки с подключением по волоконно-оптическим линиям связи (далее – ВОЛС);

- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- покрытие территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» беспроводными сетями связи;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Установка мультимедийной системы доступа позволит повысить качество услуг связи (повышение пропускной способности сети), широкополосный доступ в интернет, кабельное телевидение, услуги IP-телефонии.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» планируется дальнейшее развитие кабельной телефонной связи с целью обеспечения населения качественными услугами связи – телекоммуникационными услугами, объединяющими в себе широкополосный доступ в интернет, кабельное телевидение и услугу IP-телефонии. Настоящим проектом предусмотрена установка объектов инфраструктуры связи.

В положении о территориальном планировании муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» представлены все проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области».

Строительство объектов инженерной инфраструктуры позволит обеспечить надежную работу городской среды и управления различными процессами, что повышает уровень комфорта и безопасности жизни населения. Инженерная инфраструктура объектов капитального строительства также является важным элементом строительства объектов недвижимости. Своевременное проведение комплекса реконструкций объектов инженерной инфраструктуры позволяет избежать ситуаций, при которых эксплуатация объектов становится невозможной из-за аварий на трубопроводах, утечек воды или канализации, перебоев с электроснабжением.

## 3.5 Зоны с особыми условиями использования территорий

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования территорий.

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» установлены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

- охранная зона газопроводов и систем газоснабжения;

- охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (первый, второй и третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения);

- охранная зона объектов культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- защитная зона объекта культурного наследи;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны затопления и подтопления;

- придорожная полоса;

- границы территорий объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I – III класса опасности является обязательной.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Согласно главе 7 «Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них» Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 (ред. от 01.01.2025) О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за её пределами;

создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

организации дополнительных озеленённых площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Охранная зона объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Действующие правила по определению охранной зоны для линий электропередач определены согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В общем, нормативные акты устанавливают, что охранная зона воздушной линии электропередач определяется вертикальной плоскостью, отстоящей на определенном расстоянии от крайних проводов этой линии. Важно отметить, что величина этого расстояния не является константой, а изменяется в зависимости от уровня напряжения в линии. Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| до 1 кВ | – 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); |
| --- | --- |
| 1-20 кВ | – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов); |
| 35 кВ | – 15 м; |
| 110 кВ | – 20 м; |
| 150-220 кВ | – 25 м; |
| 300, 500, +/-400 кВ | – 30 м; |
| 750, +/-750 кВ | – 40 м; |
| 1150 кВ | – 55 м. |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

- производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

- осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи), за исключением случая, если такой проезд осуществляется при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренного статьей 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, перечисленных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» охранные зоны объектов магистральных газопроводов устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 м с каждой стороны.

Согласно пункту 14 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующих объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением

Согласно постановлению Правительства РФ от 17.03.2021 № 392 (ред. от 19.05.2023) «Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6.01.1983 № 19», охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее – организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений.

Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений.

Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Принятие решения о прекращении существования охранной зоны не требуется.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений – для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 м – для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

Местоположение стационарного пункта наблюдений, для размещения которого устанавливается охранная зона, обозначается на местности указателем, который устанавливается в границах охранной зоны и на котором размещается следующая информация:

а) наименование стационарного пункта наблюдений;

б) наименование и контактная информация организации наблюдательной сети, обеспечивающей функционирование стационарного пункта наблюдений;

в) сведения о границах охранной зоны и ограничениях, установленных в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 № 392 «Положением об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением».

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, – на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации Зон санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

- определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зон санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов Зоны санитарной охраны.

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Зона санитарный охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения представлена на картографических материалах настоящего Генерального плана «Зоны с особыми условиями использования территории» и представляет собой окружность вокруг источника радиусом 30-50 м. Зона 1 пояса должна иметь ограждение и обеспечиваться охраной. Сократить ее размер можно только по согласованию с Роспотребнадзором.

Границы первого пояса:

- Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов зоны санитарной охраны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны санитарной охраны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

3. Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница пояса устанавливается, как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения, на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

4. В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса:

1. Границы второго пояса зоны санитарной охраны водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток – для IА, Б, В и Г, а также IIА климатических районов и не менее 3 суток – для IД, IIБ, В, Г, а также для III климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

3. Граница второго пояса зоны санитарной охраны водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

4. Боковые границы второго пояса зоны санитарной охраны от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

5. Граница второго пояса зоны санитарной охраны на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%.

6. Граница 2 пояса зоны санитарной охраны на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км в соответствии с пунктом 2.3.2.5 и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в соответствии с пунктом 4.

7. В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса:

1. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Примечание.

а) По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс зоны санитарной охраны для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

б) При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Водоохранная зона

Согласно пункту 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранная зона (далее - ВОЗ) водных объектов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»: водный объект б/н рук. Бузан – 200 м, пр. Чурка – 200 м, пр. Тюрина – 100 м, пр. Толмачёвка – 100 м, ер. Урусбай – 50 м, №6 – 50 м, водный объект б/н №3 – 50 м, водный объект б/н №4 – 50 м, водный объект б/н №5 – 50 м.

Согласно пункту 2 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно пункту 3 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, за пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Согласно пункту 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- До 10 км – в размере 50 м;

- От 10 до 50 км – в размере 100 м;

- От 50 км и более – в размере 200 м.

Согласно пункту 5 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Согласно пункту 6 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока

Согласно пункту 9 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Согласно пункту 10 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Согласно пункту 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Согласно пункту 12 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Согласно пункту 13 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 м независимо от уклона берега.

Согласно пункту 14 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, на территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Согласно пункту 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

  - Использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

  - Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

  - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

  - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-I «О недрах»).

Согласно пункту 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - Централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - Сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - Локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

  - Сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

  - Сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно пункту 16.1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Согласно пункту 16.2 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, на территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Согласно пункту 16.3 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

Согласно пункту 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

  - Распашка земель;

  - Размещение отвалов размываемых грунтов;

  - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно пункту 18 статьи 65 Водного кодекса РФ установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан, в том числе организации отдыха детей и их оздоровления), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Прибрежная защитная полоса

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями установленными для воодоохранных зон, запрещено:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Прибрежная защитная полоса водных объектов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»: пр. Чурка - 200 м, других водных объектов определяется согласно Водному кодексу РФ.

Береговая полоса водных объектов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»: рук. Бузан – 20 м, ер. Урусбай – 5 м.

Прибрежную защитную полосу водных объектов сельского поселения необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Зоны затопления, подтопления.

Согласно пункту 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (в ред. 24.05.2024), зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.11 Водного кодекса Российской Федерации. Границы зон затопления, подтопления устанавливаются в отношении указанных территорий в соответствии с требованиями согласно приложению.

Согласно пункту 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (в ред. 24.05.2024), зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются, прекращают свое существование решением Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на основании предложений исполнительного органа субъекта Российской Федерации об установлении границ зон затопления и при необходимости границ зон подтопления или о прекращении существования зон затопления, подтопления (далее - предложения) и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ таких зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, подтопления, а также требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, подтопления, устанавливаются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Решение об установлении, изменении или прекращении существования зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) в течение 30 календарных дней со дня получения предложений.

Согласно приложению «Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления» к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (в ред. 24.05.2024), зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих подпорному уровню воды водохранилища при пропуске паводка однопроцентной обеспеченности;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков однопроцентной расчетной обеспеченности;

е) территорий, прилегающих к участкам водотоков, затапливаемых в результате заторных явлений однопроцентной расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 приложения «Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления» к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» (в ред. 24.05.2024).

Границы зон подтопления устанавливаются параллельно границам зон затопления на расстоянии 50 метров от них для рек, ручьев, озер, водохранилищ.

Согласно статье 67.1. «Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий» Водного кодекса Российской Федерации:

1. В целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий осуществляются следующие мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в рамках осуществления водохозяйственных мероприятий, предусмотренных статьей 7.1 Водного кодекса Российской Федерации:

1) предпаводковые и послепаводковые обследования территорий, подверженных негативному воздействию вод, и водных объектов;

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и ликвидации ледовых заторов;

3) восстановление пропускной способности русел рек (дноуглубление и спрямление русел рек, расчистка водных объектов);

4) уполаживание берегов водных объектов, их биогенное закрепление, укрепление песчано-гравийной и каменной наброской, террасирование склонов.

2. Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;

2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

4. Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

5. В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным законодательством и гражданским законодательством.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с статьей 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. 31.07.2025) (нумерация пунктов сохранена по федеральному закону):

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог четвертой и пятой категорий и автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

2. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

3. Решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

4. Решение об установлении придорожных полос частных автомобильных дорог или об изменении таких придорожных полос принимается:

1) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более субъектов Российской Федерации или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации;

2) уполномоченным исполнительным органом субъекта Российской Федерации в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов) или строительство которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов);

3) органом местного самоуправления муниципального района в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях двух и более поселений и (или) на межселенных территориях в границах муниципального района, а также в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территориях сельских поселений (за исключением случая, установленного пунктом 3.1 статьи 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

3.1) органом местного самоуправления сельского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены на территории сельского поселения (в случае закрепления законом субъекта Российской Федерации за сельскими поселениями вопроса осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений);

4) органом местного самоуправления городского поселения в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского поселения или строительство которых планируется осуществлять в границах городского поселения;

4.1) органом местного самоуправления муниципального округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах муниципального округа или строительство которых планируется осуществлять в границах муниципального округа;

5) органом местного самоуправления городского округа в отношении частных автомобильных дорог, которые расположены в границах городского округа или строительство которых планируется осуществлять в границах городского округа.

5. Федеральный орган исполнительной власти, исполнительный орган субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявшие решение об установлении придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения или об изменении таких придорожных полос, в течение семи дней со дня принятия такого решения направляют копию такого решения в орган местного самоуправления муниципального округа, орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления поселения, в отношении территорий которых принято такое решение.

7. Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласования в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

8.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2 статьи 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» согласования или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

8.2. В случае, если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утверждения согласовывается с владельцем автомобильной дороги. Это согласование должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению. При этом получение согласования строительства, реконструкции объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги в соответствии с частью 8 статьи 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не требуется.

8.3. Уведомление о согласовании строительства, реконструкции предусмотренного частью 8 статьи 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги с документацией по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, или об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории направляется владельцем автомобильной дороги лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении согласования строительства, реконструкции такого объекта в границах придорожной полосы автомобильной дороги или о согласовании документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожной полосы автомобильной дороги, в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления. В уведомлении об отказе в согласовании строительства, реконструкции такого объекта, документации по планировке территории должны быть указаны все причины такого отказа.

8.4. Отказ в согласовании строительства, реконструкции предусмотренного частью 8 статьи 26 «Придорожные полосы автомобильных дорог» Федерального закона от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог, документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта капитального строительства в границах придорожных полос автомобильных дорог, допускается по следующим основаниям:

1) строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;

2) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории.

9. Положение о придорожных полосах автомобильных дорог утверждается Правительством Российской Федерации. Данное положение должно содержать порядок получения согласования строительства, реконструкции объектов в границах придорожных полос автомобильных дорог, предусмотренного настоящей статьей, и иные положения, предусмотренные земельным законодательством.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Охранная зона объекта культурного наследия

Согласно статье 34. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны объектов культурного наследия, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не предъявляется.

2. Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, и случаев, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

2.1. Со дня установления или изменения зон охраны объектов культурного наследия независимо от ограничений использования земельных участков, установленных в границах таких зон, допускаются:

1) использование земельных участков, расположенных в границах данной зоны, для строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании разрешения на строительство, выданного до дня установления или изменения защитной зоны объекта культурного наследия, или в случае начала строительства, реконструкции до дня установления или изменения данной зоны, если для строительства, реконструкции указанного объекта капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство;

2) реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства без изменения их параметров;

3) использование объектов капитального строительства, расположенных в границах данной зоны, в соответствии с их видом разрешенного использования и (или) их назначением.

3. Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. Решение о прекращении существования зон охраны указанных объектов культурного наследия принимается федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. Решение о прекращении существования указанных зон охраны объектов культурного наследия принимается органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

Зоны охраны объекта культурного наследия прекращают существование без принятия решения о прекращении существования таких зон в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4.Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Зоны охраны объекта культурного наследия должны быть установлены в срок не более чем два года со дня включения в реестр такого объекта культурного наследия, применительно к которому в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» устанавливается защитная зона.

Защитная зона объекта культурного наследия

Согласно статье 34.1. «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 13.01.2025) (нумерация пунктов сохранена по федеральному закону):

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 м от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 м от внешних границ территории ансамбля.

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 м от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статье 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Границы территорий объектов культурного наследия

Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития.

Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме и в текстовой форме (в виде схемы границ).

Изменение границ территории объекта культурного наследия осуществляется в случаях выявления документов или результатов историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, отсутствовавших при подготовке утвержденного проекта границ территории объекта культурного наследия и дающих основания для пересмотра установленных границ территории объекта культурного наследия, в порядке, установленном настоящей статьей для утверждения границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, подлежащие включению в акты соответствующих органов охраны объектов культурного наследия, должны содержать графическое описание местоположения границ территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений, указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия:

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Поверхностные водные объекты (водоем, озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)

- водоток (река, ручей, канал);

- земли лесного фонда;

- особо охраняемые природные территории – государственный заказник.

## 3.6 Инженерная подготовка территории

В целях общего и санитарного благоустройства территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» в соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями по инженерной подготовке территории намечается следующий комплекс мероприятий:

- вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- понижение уровня грунтовых вод;

- берегоукрепительные мероприятия;

- благоустройство водоемов;

- затопление паводковыми водами.

Все перечисленные мероприятия разработаны в объеме, необходимом для инженерного обоснования принятого планировочного решения по инженерной подготовке территории и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования после выполнения детальных инженерно-геологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

В настоящее время поверхностный сток представлен самотечными сборами воды, с дальнейшим просачиванием в почву. Централизованной системы канализации нет, как и ливневой сети водоотведения.

Проектом генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» предусматривается проектирование сети дождевой канализации простейшего типа (бетонные лотки) на территории муниципалитета.

Предполагается организовать дождевую сеть канализации, в основном, в центральной части населенного пункта.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с улиц, а также с территорий общественных объектов застройки, с территорий производственно-коммунальных предприятий. Поверхностные воды системой открытых водоотводных устройств собираются и отводятся на очистку.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается открытая система водоотвода (лотки, кюветы, канавы).

Дождевая сеть намечается с учётом границ водосборных бассейнов. Территория населенного пункта представляет собой один бассейн канализования поверхностных стоков, которые обслуживаются сетью каналов и лотков.

Для очистки поверхностного стока с территории жилой застройки, не загрязненного выше предельно допустимых концентраций взвешенными веществами, нефтепродуктами и специфическими веществами, предлагается организация очистных сооружений механической очистки открытого типа с поверхностными нефтеловушками.

Проектом генерального плана предусмотрено:

- организация регулярной уборки территорий;

- проведение своевременного ремонта дорожного покрытия;

- ограждение проезжей части бордюрами, исключающий смыв грунта во время ливневых дождей;

- ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по временной схеме открытых лотков и т. д.

- обязательность охвата территории системами водостока (открытого и закрытого типа).

Понижение уровня грунтовых вод

Глубина залегания грунтовых вод на планируемой территории неравномерна. Территория всего района расположена на пониженных равнинах. Высокие уровни грунтовых вод наблюдаются на территориях, приближенных к водным поверхностям. Зона интенсивного подъема распространяется от границ каналов и водных трактов на 200 – 300 м и более в отдельных понижениях. Скорость подъема достигает 0,2 - 0,3 м в год. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Для защиты капитальных зданий и сооружений на участках с высоким уровенем грунтовых вод предлагается применять локальные кольцевые дренажи, а для защиты коммуникаций – сопутствующие. Понижение уровня грунтовых вод на территории капитальной застройки осуществить не менее 2 м от проектной поверхности; стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений – не менее 1 м.

При устройстве зданий с подвалами следует предусмотреть обмазочную гидроизоляцию.

Инженерная защита от затопления

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», является процесс затопления и подтопления. Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. Подземные воды могут быть агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм.

На всех подтопленных и потенциально подтапливаемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть. Зона возможного затопления и подтопления при подъеме уровня Каспийского моря до отметки минус 25,0 м определена в соответствии с распоряжениями Президента Российской Федерации от 31.10.92 № 643-рп «О мерах по защите населения и решению проблем, связанных с подъемом уровня Каспийского моря» и Правительства Российской Федерации от 17.11.1992 № 2104-р «О мерах по выполнению распоряжения Президента Российской Федерации от 31.10.1992 № 643-рп.

Вновь образуемые жилые территории населенных пунктов необходимо защитить от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами в соответствии со СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

## 3.7 Охрана окружающей среды

Для снижения существующего уровня воздействия техногенных факторов на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», улучшения санитарного и экологического состояния в селитебной зоне населенных мест необходимо осуществить комплекс мероприятий природоохранного направления. В экологической сфере стратегической целью является сохранение и восстановление естественных экосистем, стабилизация и улучшение качества окружающей среды, снижение сбросов и выбросов вредных веществ в водные объекты и атмосферу, сокращение образуемой массы твердых и жидких отходов, особенно токсичных, организация их переработки и утилизации.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На основании проведенного анализа существующих данных, для улучшения состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» настоящим Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- вынос с территории жилой зоны объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – склад строительных материалов и гаражное хозяйство колхоза;

- настоящим проектом предлагается значительное увеличение площади зелёных насаждений сёл;

- организовать зоны санитарного разрыва объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями строительных и санитарных норм;

- создание шумо-газо-пылезащитных насаждений в придорожной полосе автодорог, примыкающим к границе территории населённых пунктов или расположенных в непосредственной близости;

- снижение содержания вредных веществ в приземном слое атмосферы в жилой зоне муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» возможно при условии выполнения мероприятий, предусмотренных Генеральными планами соседних муниципальных образований, вносящих вклад в фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере;

- проведение мониторинговых исследований загрязнения атмосферного воздуха;

- внедрение замкнутых воздушных циклов с частичной рециркуляцией воздуха;

- повышение эффективности работы очистных фильтров, пыле-газоочистного оборудования, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечение ими всех предприятий-загрязнителей;

- отведение основных транспортных потоков от жилой застройки за счет модернизации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- комплексное нормирование вредных выбросов в атмосферу и достижение установленных нормативов предельно допустимых выбросов;

- внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве;

- разработка проектов санитарно-защитных зон для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду;

- развитие общественного транспорта, в том числе электротранспорта;

- совершенствование системы эксплуатации и экологического контроля автотранспортных средств;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты застроенной территории от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа;

- организация контроля, внедрение и сертификация автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 4» и «Евро 5»;

- организация полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Мероприятия по охране водной среды

На основании проведенного анализа существующих данных, с целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» настоящим Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- гарантированное обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и развитие сельскохозяйственного водоснабжения;

- повышение эффективности использования подземных вод;

- создание единой сбалансированной системы водохозяйственного комплекса на основе дифференцированного развития системы сельскохозяйственного водоснабжения, орошения, обводнения пастбищ и сенокосов, рыборазведения, гидроэнергетики и рекреации;

- снижение и предупреждение негативного воздействия на водные объекты;

- полное запрещение сброса загрязненных сточных, коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков в водные объекты на основе новых законодательных, нормативно-правовых документов, инновационных технических и технологических разработок;

- создание и освоение инновационных технологий, водо-, энергосбережения, водоподготовки, очистки сточных и коллекторно-дренажных вод, животноводческих стоков, создание замкнутых систем водопользования;

- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений ( далее ГТС);

- развитие системы мониторинга водохозяйственных, в том числе оросительных систем, контроля и учета используемой и отводимой воды;

- исключение сброса загрязненных сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод в водотоки, водоемы и на рельеф;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов специальными информационными знаками;

- исключение в водоохранной зоне водных объектов передвижение и стоянку транспортных средств за пределами дорог;

- исключение в пределах прибрежной защитной полосы водных объектов выпаса сельскохозяйственных животных, организации для них летних лагерей, ванн, распашки земель, размещения отвалов размываемого грунта;

- проведение зачистки водотоков от растительности;

- разработать и принять Правила прогона и выпаса сельскохозяйственных животных с определением маршрутов прогона;

- проведение зачистки территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов от мусора и отходов.

Мероприятия по охране почвенного покрова

На основании проведенного анализа существующих данных, с целью охраны почв и земель, используемых в сельскохозяйственном производстве на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» настоящим Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- регулирование водного режима почв для предупреждения процессов вторичного засоления, промывка засоленных почв;

- внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно- обоснованном объеме;

- регулирование нагрузки на естественные кормовые угодья;

- создание почвозащитных насаждений, способствующих сохранению влаги в почвенном покрове.

В составе мероприятий по охране почв от загрязнения предусматривается ликвидация несанкционированных свалок, планово-регулярная очистка территории жилой зоны от жидких и твердых отходов, организация сбора хозяйственно-бытового стока на территории сёл.

Для снижения уровня негативного воздействия на почвенный покров обязательно выполнение мероприятий по рекультивации земель, занятых ликвидируемыми объектами, устранению загрязнения почв, выявленного на прилегающей к ним территории. Земли после выполнения комплекса работ по рекультивации должны быть возвращены в сельскохозяйственное производство для использования по основному назначению.

Мероприятия по санитарной очистке территории.

Проблема обращения с отходами на территории Российской Федерации находится в процессе системного решения через реализацию мер, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. 31.07.2025) (принят Государственной Думой 22.05.1998, одобрен Советом Федерации 10.06.1998). Ключевым инструментом регулирования на территории Астраханской области выступает «Территориальная схема обращения с отходами на территории Астраханской области», утвержденная Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 №42-п (ред. 27.07.2023). На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не предусматриваются мероприятия по строительству или реконструкции объектов ТКО.

На основании проведенного анализа существующих данных, для устранения несанкционированного размещения отходов, на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» настоящим Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- организация и максимальное использование селективного сбора твердых коммунальных отходов с целью получения вторичных ресурсов и сокращение объема выводимых на полигон твердых коммунальных отходов;

- организация пункта приема вторсырья;

- организация мест временного контейнерного складирования твердых коммунальных отходов в населённом пункте с последующим их вывозом на полигон (свалку);

- ликвидировать несанкционированные свалки на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»;

- исключить размещение (захоронение) отходов на территории водоохранной зоны водных объектов;

- принять участие совместно с районной администрацией при разработке проекта «Организация системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами в Володарском районе» с внедрением схемы санитарной очистки;

- ввести на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» порядок сбора отходов, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие);

- осуществить строительство на территории населённых пунктов сети хозяйственно-бытовой канализации;

- организовать планово-регулярную очистку территории жилой застройки от жидких и твердых отходов потребления;

- утилизацию сельскохозяйственных отходов организовать на местах их образования при компостировании – сбраживании навоза совместно с отходами растениеводства;

- провести паспортизацию опасных отходов;

- обеспечить соблюдение требований безопасности при транспортировании опасных отходов к объектам размещения.

## 3.8 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Раздел выполнен с целью заблаговременной разработки и реализации мероприятий по гражданской обороне в объеме, необходимом и достаточном для предотвращения чрезвычайных ситуаций и защиты населения от поражающих факторов, и последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.

Основные задачи при разработке раздела:

- анализ факторов риска возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС военного, биолого-социального характера и иных угроз на территории области;

- определение мероприятий по минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

- определение территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов, обеспечение при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

В подразделе в качестве источников природных ЧС целесообразно рассматривать:

- опасные геологические процессы;

- опасные гидрологические явления и процессы;

- опасные метеорологические явления и процессы;

- природные пожары.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают ЧС по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

Территории, подверженные риску возникновения ЧС и потенциально – опасные объекты, расположенные на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отображены на карте территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера. В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», под природными ЧС понимается обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате опасного природного явления, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками природной ЧС является опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

На основании ГОСТа 22.0.06-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», в качестве опасных процессов и явлений природного характера установлены (Таблица 36).

Таблица 36 – Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| Источник природной ЧС | Поражающий фактор источника природной ЧС |
| --- | --- |
| Опасные геофизические процессы |  |
| Вулканическое извержение | Вулканическое извержение на защищаемой территории* |
| Землетрясение | Сейсмическое событие магнитудой 5 и более по шкале Рихтера на защищаемой территории |
| Опасные геологические процессы |  |
| Курумы | Изменение почвенного покрова на защищаемой территории |
| Обвалы | Смещение и (или) отрыв масс горных пород на защищаемой территории |
| Оползни |  |
| Осыпи |  |
| Овражная (плоскостная) эрозия | Размыв грунтов временными водными потоками на защищаемой территории |
| Просадка грунтов (карст, термокарст, разжижение, суффозия, просадка в лессовых грунтах) | Изменение рельефа, почвенного покрова и несущей способности грунтов на защищаемой территории |
| Термические деформации грунтов (криогенное пучение, растрескивание, термокарст) | Изменение почвенного покрова на защищаемой территории |
| Опасные гидрологические (в т. ч. морские) явления и процессы |  |
| Абразия | Размыв и разрушение горных пород в береговой зоне морей на защищаемой территории |
| Зажор | Подъем уровня воды на защищаемой территории |
| Затор |  |
| Паводок (дождевой паводок) |  |
| Половодье |  |
| Низкая межень | Понижение уровня воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений и навигационных уровней на судоходных реках в течение 10 дней и более |
| Переработка берегов | Линейное отступание берегов на защищаемой территории |
| Подтопление | Подъем уровня грунтовых вод на защищаемой территории |
| Раннее ледообразование | Появление льда и образование ледостава (даты) на судоходных реках, озерах и водохранилищах в конкретных пунктах в ранние сроки повторяемостью не чаще одного раза в 10 лет |
| Речная эрозия | Размыв и смыв грунтов водными потоками на защищаемой территории |
| Сгонно-нагонные явления | Уровни воды ниже опасных отметок или выше опасных отметок |
| Сель | Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из смеси воды и рыхлообломочных пород, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек вследствие интенсивных дождей или бурного таяния снега, а также прорыва завалов и морен на защищаемой территории |
| Сильное волнение | Высота волн в прибрежных районах не менее 4 м, в открытом море не менее 6 м, в открытом океане не менее 8 м |
| Цунами | Долгопериодные морские гравитационные волны, возникшие вследствие подводных землетрясений, извержений подводных вулканов, подводных и береговых обвалов и оползней |
| Опасные метеорологические явления и процессы |  |
| Гроза | Многократные электрические разряды на защищаемой территории, негативно влияющие на работу электрических приборов |
| Заморозки | Понижение температуры воздуха и (или) поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0 °С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая |
| Атмосферная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 °С. В отдельные дни (не более 25 % продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов |
| Почвенная засуха | В период вегетации сельскохозяйственных культур за период не менее 30 сут подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см были менее 50 мм |
| Крупный град | Град диаметром 20 мм и более |
| Очень сильный ветер | Ветер при достижении скорости (при порывах) не менее 25 м/с или средней скорости не менее 20 м/с; на побережьях морей и в горных районах при достижении скорости (не при порывах) не менее 30 м/с |
| Шквал |  |
| Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом) | Значительные жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с количеством выпавших осадков не менее 50 мм (в селеопасных горных районах – 30 мм) за период времени 12 ч и менее |
| Очень сильный снег (снегопад) | Снег (снегопад) с количеством 20 мм и более за период времени 12 ч и менее |
| Продолжительный сильный дождь | Дождь с количеством осадков 100 мм и более (в селеопасных горных районах с количеством осадков 60 мм и более) за период времени 48 ч и менее или 120 мм и более за период времени 48 ч и более |
| Сильная жара | В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или выше его |
| Сильная метель | Перенос снега с подстилающей поверхности, часто сопровождаемый выпадением снега из облаков, сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более |
| Сильная пыльная (песчаная) буря | Перенос пыли (песка) сильным ветром (со средней скоростью не менее 15 м/с) и с метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью 12 ч и более |
| Сильное гололедно-изморозевое отложение (ледяной дождь) | Отложение на проводах гололедного станка гололеда диаметром 20 мм и более или сложное отложение или мокрый (замерзающий) снег диаметром 35 мм и более или изморозь диаметром 50 мм и более |
| Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 ч и менее |
| Сильный мороз | В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха, достигающее установленного для защищаемой территории опасного значения или ниже его |
| Сильный туман | Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), с метеорологической дальностью видимости не более 50 м продолжительностью 12 ч и более |
| Смерч | Стремительно вращающийся поток воздуха большой разрушительной силы со скоростью более 50 м/с |
| Сход снежных лавин | Стремительный поток большой разрушительной силы, состоящий из снега и (или) льда, внезапно возникающий на горных склонах |
| Ураганный ветер | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта |
| Циклон | Ветер при достижении 12 баллов по шкале Бофорта в сочетании с количеством осадков 30 мм и более за 1 ч и менее |
| Шторм | Ветер при достижении 9-11 баллов по шкале Бофорта |
| Опасные явления в лесах |  |
| Очаги вредителей леса | 1 Факт интенсивного распространения очагов вредителей леса на площади 100 га и более, на малолесных территориях – на площади 10 га и более. 2 Угроза гибели лесных насаждений без проведения своевременных мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов, которые осуществляются в ограниченный период, связанный с биологическими особенностями вредителей леса и погодными условиями. 3 Гибель лесных насаждений от воздействия очагов вредителей леса на площади 100 га и более, на малолесных территориях – на площади 10 га и более |
| Природный пожар (лесной пожар, торфяной пожар, степной пожар) | Нелокализованные крупные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары (площадью 25 га и более в зоне наземной охраны лесов и 200 га и более в зоне авиационной охраны лесов), действующие более 3 сут с момента обнаружения, в отношении которых в установленном порядке не принималось решение о прекращении или приостановке работ по тушению лесного пожара и другого ландшафтного (природного) пожара и (или) более 5 сут действуют нелокализованные лесные пожары и другие ландшафтные (природные) пожары, находящиеся в пределах 5-км зоны вокруг населенного пункта или объекта инфраструктуры, и (или) на тушение которых привлечено более 50 % лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерва, предусмотренного планирующими документами по тушению лесных пожаров административно-территориальной единицы |
| Гелиогеофизические явления |  |
| Сильное возмущение ионосферы | Появление и сохранение в течение 3 часов подряд и более отрицательных отклонений максимальных применимых частот при ионосферном распространении радиоволн на величину более 50 % от медианных (средних) значений критических частот (ДF0F2 > 50 %) или полное поглощение сигналов в коротковолновом диапазоне в течение 1 ч и более в полярных областях |
| Сильное возмущение радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве | Измеренный в полярных областях на орбитах космических аппаратов высотой более 1000 км поток высокоэнергичных (с энергией Е > 30 МэВ ) протонов не менее 800 част./(см2- с). Расчетная максимальная мощность дозы проникающих излучений на орбите космических аппаратов высотой 300-500 км и наклонением 52° за защитой 1 г/см2 алюминия (Ртах) > 25 рад./сут при магнитной буре, характеризуемой индексами геомагнитной возмущенности Кр > 5 или Ар > 30 |
| Космическая опасность |  |
| Астероидно-кометная опасность | Падение природных объектов на окружающую природную среду или на защищаемые территории |
| Космический мусор | Падение антропогенных объектов на окружающую природную среду или на защищаемую территорию |

* Под защищаемой территорией имеется в виду территория населенного пункта и (или) объекта, нарушение или прекращение функционирования которого приведет к потере управления экономикой административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения и (или) объекта, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности либо возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек

Чрезвычайные ситуации природного характера могут быть обусловлены метеорологическими, гидрометеорологическими факторами, а также опасными геологическими процессами.

Из опасных геологических процессов характерны эрозионная деятельность рек, образование солончаков и солевых корок, просадочные явления, эоловые процессы. Из гидрогеологических – затопление паводковыми водами, подтопление грунтовыми водами.

Водная эрозия проявляет себя особенно во время половодья и паводков. Реки на отдельных участках подмывают и размывают берег, и образуют медленно перемещающиеся песчаные острова и отмели. Также из-за сухости климата, на территории муниципального образования получила развитие ветровая эрозия.

Из опасных метеорологических процессов на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» характерны сильный ветер, шквал и продолжительная жара с температурой воздуха +440С. В зимнее время гололед и заморозки.

На территории поселения имеется риск возникновения до одного природного пожара в год, общей площадью до одного гектара лесной и степной территории. Леса Астраханской области, в том числе Володарского района, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных особенностей, она включает комплекс организационных, правовых и других мер. Потенциальная (природная) пожарная опасность и фактическая горимость лесов зависят от многих факторов: породного состава и состояния насаждений, типа условий их произрастания, развития транспортной сети, посещаемости лесов населением, противопожарного обустройства территории и многих других.

Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Химически опасные объекты

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» химичсеки опасных объектов нет.

Пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

- производство хлебной и мучной продукции.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв. Для определения зон действия поражающих факторов на каждом пожаровзрывоопасном объекте рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Радиационно-опасные объекты. На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» радиационно-опасных объектов нет.

Гидродинамические опасные объекты – аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и другие), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

Последствиями гидродинамических аварий являются:

- повреждение и разрушение гидроузлов и кратковременное или долговременное прекращение выполнения ими своих функций;

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч (для горных районов – до 100 км/ч);

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 10 м и более.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов, в том числе аварии на автомобильном, железнодорожном, водном (речном и морском) транспорте

Автомобильный транспорт. Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности.

Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий при неблагоприятных погодных условиях (гололед, туман, дождь).

Транспортные аварии с высоким материальным ущербом и травматизмом, в том числе и с летальным исходом в основном происходят по автодорогам общего пользования федерального и регионального значения, реже на дорогах межпоселкового и внутри поселкового сообщения.

Водный транспорт

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» р. Бузан несудоходен, однако местное население используют маломерный флот для личных нужд и передвижений.

Возможные негативные последствия аварий на маломерном судне для окружающей среды:

- Утечка топлива. Это создаёт риск экологической катастрофы.

- Разлив нефтепродуктов. В результате таких катастроф на водной поверхности образуется плёнка, которая вызывает массовое уничтожение птиц, рыб, растений и млекопитающих.

- Загрязнение акватории. Если в водном объекте оставляют выведенное из эксплуатации судно и не принимают мер по его изъятию, это наносит вред окружающей среде.

- Изменение кислотности воды. Окислы азота, которые выбрасываются подвесными моторами, реагируя с водой, образуют кислоты.

Железнодорожный транспорт

Данный вид транспорта на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отсутствует.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ.

По территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» не проходит газопроводов, как и нефтепроводов.

Аварии на электроэнергетических системах. Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

- сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 и 35 кВ, со скоростью 33 м/сек и более – ЛЭП 110 кВ;

- сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за «пляски» и обрыва проводов ЛЭП);

- продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более, и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушению электроснабжения и обеспечения населения и предприятий горячей водой);

- лесные пожары (приводят к нарушению в электроснабжении из-за перегорания опор ЛЭП).

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасности для окружающей территории не представляют. Возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла в соответствии с разработанными графиками.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Нарушение функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения возможны как вторичные факторы опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, аварий на объектах коммунальных систем.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: канализационные, тепловые сети, КОС, КНС, котельные, линии связи.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- ветхости коммунальных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы жизнеобеспечения;

- низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе теплоснабжения, водоснабжения и канализации, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период.

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Перечень факторов риска возникновения на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом;

- случаи заболевания животных бешенством – переносчиками болезни являются дикие животные;

- вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, принятию мер в отношении больных инфекционными болезнями, прерыванию путей передачи (дезинфекционные мероприятия), проведению медицинских осмотров, организации иммунопрофилактики населения, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Требования по предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней среди населения, представлены в Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (ред. 25.06. 2025).

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Постановлением Государственного Санитарного врача РФ от 18.04.2018 № 30 «О дополнительных мерах, направленных на профилактику бешенства в Российской Федерации».

На территории Астраханской области расположены скотомогильники, которые являются потенциальными источниками инфекционной заболеваемости людей и животных.

Санитарные разрывы между сооружениями для утилизации трупов животных и птицы, сооружений консервации скотомогильников и селитебной зоной определяют в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» (ред. от 15.11.2024) (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 № 10995).

Все скотомогильники, находящиеся на территории Российской Федерации, подлежат консервации.

Сооружение консервации скотомогильника – конструкция, обеспечивающая после окончания функционирования скотомогильника предотвращение проникновения людей к «могилам», а также предотвращение контакта содержимого скотомогильника с подземными и паводковыми водами и отсутствие контакта с внешней средой в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (например, затопления). Меры по консервации скотомогильников представлены в пункте 6.9. СП 289.1325800.2017 «Сооружения животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий. правила проектирования».

В целях профилактики возникновения данных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» осуществляются следующие превентивные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления:

1. Ежегодная вакцинация населения от инфекционных болезней;

2. Ежегодная вакцинация поголовья птицы;

3. Акарицидная обработка территорий;

4. Проверка мест общественного питания органами Роспотребнадзора;

5. Своевременный вывоз мусора, уборка в подъездах жилых домов;

6. Работа с населением;

7. Работа со средствами массовой информации.

8. Создание запаса дезинфектантов и средств индивидуальной защиты.

Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности.

Объекты регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отсутствуют.

Мероприятия по смягчению и предотвращению чрезвычайных ситуаций

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами таких чрезвычайных ситуаций в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму.

В соответствии со статьей 52 «Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться такими зданиями, сооружениями и строениями.

К вопросам местного значения муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» относится: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области». В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Федеральный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно статье 66 «Размещение взрывопожароопасных объектов» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При размещении взрывопожароопасных объектов в границах населенных пунктов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 м от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. 25.12.2023) (принят Государственной Думой 15.12.2002, одобрен Советом Федерации 18.12.2002), не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 м от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железных дорог, на расстоянии более 300 м от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 м, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и железных дорог.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Согласно статье 68 «Наружное противопожарное водоснабжение» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

1. Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

2. К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

3. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

4. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3 (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3 (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 м3 (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

5. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел., а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 м3.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» муниципальное образование «Володарский муниципальный район Астраханской области» входит в зону светомаскировки. Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение городских и сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения. Световая маскировка городских и сельских поселений и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного затемнения. Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В соответствии с СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны» (утверждённый приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2022 №1101/пр) с целью повышения уровня безопасности людей и сохранности материальных ценностей в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени, следует проектировать и размещать защитные сооружения гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия, укрытия). Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Встроенные убежища следует размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений.

Планировка и застройка территорий населённых пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» должны осуществляться с учётом требований пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Повышение оперативности реагирования противопожарных формирований при оказании помощи населению, укрепление их материально-технической базы, совершенствование методов предупреждения и ликвидации техногенных и природных пожаров, в том числе с использованием новых современных технологий и оборудования будет обеспечиваться за счет:

- увеличения штатной численности противопожарной службы муниципального района, создание новых пожарных подразделений в населенных пунктах района;

- строительство пожарных депо;

- оснащение пожарных частей новой пожарной техникой, оборудованием для газодымозащитной службы.

Действующие подразделения пожарной охраны полностью покрывают потребность муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» в объектах пожарной охраны.

# 4.УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Мероприятия, утвержденные документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, отсутствуют.

Мероприятия на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации (Схема территориального планирования Астраханской области, утверждена Постановлением Правительства Астраханской области от 23.01.2026 №14-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2007 №515-П») представлены в таблице 37.

Таблица 37– Сведения о планируемых объектах регионального значения на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области»

| Индекс объекта | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Основные характеристики объекта (параметры) | Местоположение | Срок реализации | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения) на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области | Реконструкция моста через Канал № 3 на км 12+400 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино – Самойловский | 0,305 км/ 45,2 п. м IV категория | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | 2036 г. | Установление ЗОУИТ в связи с реконструкцией объекта не требуется |
| 2. |  | Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 56+500 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Астрахань – Марфино | 0,347 км/ 22 п. м IV категория | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» | 2036 г. | Установление ЗОУИТ в связи с реконструкцией объекта не требуется |
| Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Государственные медицинские организации Астраханской области, в том числе фармацевтические организации | Строительство (приобретение и монтаж) фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО «Володарская районная больница» | 15 посещений в день | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», с. Ямное | 2030 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| 4. |  | Строительство (приобретение и монтаж) фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ АО «Володарская районная больница» | На 10 посещений в смену | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», с. Разбугорье | 2030 г. | Установление ЗОУИТ в связи с размещением объекта не требуется |
| Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объекты газоснабжения, планируемые к размещению на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов, а также необходимые для обеспечения полномочий органов местного самоуправления в части развития инженерной инфраструктуры двух и более муниципальных районов | Газопровод межпоселковый к с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области | Протяжённость – 6,7 км | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», с. Шагано-Кондаковка | 2029 г. | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 |
| 6. | Объекты газоснабжения, планируемые к размещению нас территории одного сельского поселения | Распределительный газопровод в с. Шагано-Кондаковка Володарского района Астраханской области | Протяжённость – 2,9 км | Муниципальное образование «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», с. Шагано-Кондаковка | 2029 г. |  |

# 5.УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Мероприятия на территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» утвержденные документами территориального планирования муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» (Схема территориального планирования муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области», 2013 г.) отсутствуют.

# 6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» исторические поселения федерального значения и исторические поселения регионального значения отсутствуют.

# 7. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ (ИСКЛЮЧАЕМЫЕ) В (ИЗ) ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Границы муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» установлены законом Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального округа, муниципального района» (ред. 21.05.2025).

Граница муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» соответствует требованиям, установленным современным законодательством, не подлежит изменению на расчетный срок и требует постановки на кадастровый учет.

Границы населенных пунктов в составе муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» установлены Проектом Генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области», который утверждён Советом муниципального образования «Володарский муниципальный район Астраханской области» от 22.12.2022 №72.

Земельные участки, включаемые (исключаемые) в (из) границы населенных пунктов муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» отсутствуют.

# 8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОЗЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га |  | 18445,8 |  | 18445,8 |
|  |  | Общая площадь земель за исключением земель населенного пункта |  | га |  | 17778,73 |  | 17778,73 |
| 1.1 |  | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: |  | га |  | 16891,72 |  | 16891,72 |
| 1.2 |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 16876,8 |  | 16875,61 |
| 1.3 |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | га |  | 14,92 |  | 16,11 |
| 1.4 |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, в том числе: |  | га |  | 210,06 |  | 210,06 |
| 1.5 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 3,59 |  | 3,59 |
| 1.6 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 206,47 |  | 206,47 |
| 1.7 |  | Зоны специального назначения (в том числе): |  | га |  | 72,25 |  | 72,25 |
| 1.8 |  | Зона складирования и захоронения отходов |  | га |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 1.9 |  | Зона кладбищ |  | га |  | 72,16 |  | 72,16 |
| 1.12 |  | Земли лесного фонда в том числе: |  | га |  | 604,7 |  | 604,7 |
| 1.12.1 |  | Зона лесов |  | га |  | 604,7 |  | 604,7 |
| 1.13 |  | Земли населенных пунктов (в том числе): |  | га |  | 667,07 |  | 667,07 |
| 1.14 |  | Общая площадь функциональных зон (п. Диановка) |  | га |  | 10,14 |  | 10,14 |
| 1.15 |  | Жилые зоны (в том числе) |  | га |  | 7,71 |  | 7,71 |
| 1.16 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 7,71 |  | 7,71 |
| 1.17 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 0,53 |  | 0,53 |
| 1.18 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,48 |  | 0,48 |
| 1.19 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 1.20 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 1,57 |  | 1,57 |
| 1.21 |  | Производственная зона |  | га |  | 1,02 |  | 1,02 |
| 1.22 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 1.23 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,54 |  | 0,54 |
| 1.24 |  | Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе): |  | га |  | 0,04 |  | 0,04 |
|  |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  |  |  | 0,04 |  | 0,04 |
| 1.27 |  | Зоны рекреационного назначения в том числе: |  | га |  | 0,29 |  | 0,29 |
| 1.27.1 |  | Зоны рекреационного назначения |  |  |  | 0,29 |  | 0,29 |
| 1.28 |  | Общая площадь функциональных зон (п. Паромный) |  | га |  | 64,11 |  | 64,11 |
| 1.29 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 37,9 |  | 37,9 |
| 1.30 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 37,9 |  | 37,9 |
| 1.31 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 4,59 |  | 4,59 |
| 1.32 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 4,58 |  | 4,58 |
| 1.33 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 1.34 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 9,67 |  | 9,67 |
| 1.35 |  | Производственная зона |  | га |  | 0,43 |  | 0,43 |
| 1.36 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,59 |  | 0,59 |
| 1.37 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 8,65 |  | 8,65 |
| 1.38 |  | Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе): |  | га |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 1.39 |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 1.40 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 11,05 |  | 11,05 |
| 1.41 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 11,05 |  | 11,05 |
| 1.42 |  | Общая площадь функциональных зон (п. Самойловский) |  | га |  | 68,5 |  | 68,5 |
| 1.43 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 55,42 |  | 55,42 |
| 1.44 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 55,42 |  | 55,42 |
| 1.45 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 1.46 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 0,09 |  | 0,09 |
| 1.47 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 2,95 |  | 2,95 |
| 1.48 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 1.49 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 2,89 |  | 2,89 |
| 1.50 |  | Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе): |  | га |  | 1,06 |  | 1,06 |
| 1.52 |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | га |  | 1,06 |  | 1,06 |
| 1.53 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 8,98 |  | 8,98 |
| 1.54 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 8,98 |  | 8,98 |
| 1.55 |  | Общая площадь функциональных зон (с. Козлово) |  | га |  | 141,1 |  | 141,1 |
| 1.56 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 96,23 |  | 96,23 |
| 1.57 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 96,23 |  | 96,23 |
| 1.58 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 6,43 |  | 6,43 |
| 1.59 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 2,61 |  | 2,61 |
| 1.60 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 3,82 |  | 3,82 |
| 1.61 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 28,36 |  | 28,36 |
| 1.62 |  | Производственная зона |  | га |  | 12,17 |  | 12,17 |
| 1.63 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,65 |  | 0,65 |
| 1.64 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 15,54 |  | 15,54 |
| 1.67 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 6,67 |  | 6,67 |
| 1.68 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 6,67 |  | 6,67 |
| 1.70 |  | Зоны специального назначения (в том числе): |  | га |  | 3,41 |  | 3,41 |
| 1.71 |  | Зона кладбищ |  | га |  | 3,41 |  | 3,41 |
| 1.72 |  | Общая площадь функциональных зон (с. Мешково) |  | га |  | 71 |  | 71 |
| 1.73 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 48,4 |  | 48,4 |
| 1.74 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 48,4 |  | 48,4 |
| 1.75 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 0,81 |  | 0,81 |
| 1.76 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,67 |  | 0,67 |
| 1.77 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 0,14 |  | 0,14 |
| 1.78 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 6,19 |  | 6,19 |
| 1.79 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,31 |  | 0,31 |
| 1.80 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 5,88 |  | 5,88 |
| 1.81 |  | Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе): |  | га |  | 4,39 |  | 4,39 |
| 1.82 |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 1,65 |  | 1,65 |
| 1.83 |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | га |  | 2,74 |  | 2,74 |
| 1.84 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 10,05 |  | 10,05 |
| 1.85 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 5,28 |  | 5,28 |
| 1.86 |  | Зона отдыха |  | га |  | 4,77 |  | 4,77 |
| 1.87 |  | Зоны специального назначения (в том числе): |  | га |  | 1,16 |  | 1,16 |
| 1.88 |  | Зона кладбищ |  | га |  | 1,16 |  | 1,16 |
| 1.89 |  | Общая площадь функциональных зон (с. Разбугорье) |  | га |  | 87,02 |  | 87,02 |
| 1.90 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 66,68 |  | 66,68 |
| 1.91 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 66,68 |  | 66,68 |
| 1.92 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 1,37 |  | 1,37 |
| 1.93 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 1.94 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 1,16 |  | 1,16 |
| 1.95 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 10,87 |  | 10,87 |
| 1.96 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,27 |  | 0,27 |
| 1.97 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 10,6 |  | 10,6 |
| 1.100 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 8,1 |  | 8,1 |
| 1.101 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 8,1 |  | 8,1 |
| 1.102 |  | Общая площадь функциональных зон (п. Тюрино) |  | га |  | 129,61 |  | 129,61 |
| 1.103 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 93,83 |  | 93,83 |
| 1.104 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 93,83 |  | 93,83 |
| 1.105 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 2,65 |  | 2,65 |
| 1.106 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 1.107 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 2,47 |  | 2,47 |
| 1.108 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 11,4 |  | 11,4 |
| 1.109 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 1.110 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 11,38 |  | 11,38 |
| 1.111 |  | Зона сельскохозяйственного назначения (в том числе): |  | га |  | 5,47 |  | 5,47 |
| 1.112 |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 5,47 |  | 5,47 |
| 1.113 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 16,26 |  | 16,26 |
| 1.114 |  | Зоны рекреационного назначения |  | га |  | 0,71 |  | 0,71 |
| 1.115 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 15,55 |  | 15,55 |
| 1.116 |  | Общая площадь функциональных зон (с. Шагано-Кондаковка) |  | га |  | 58,75 |  | 58,75 |
| 1.117 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 36,61 |  | 36,61 |
| 1.118 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 36,61 |  | 36,61 |
| 1.119 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 1.120 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,19 |  | 0,19 |
| 1.121 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | а |  | 0,06 |  | 0,06 |
| 1.122 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 4,86 |  | 4,86 |
| 1.123 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,41 |  | 0,41 |
| 1.124 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,45 |  | 4,45 |
| 1.125 |  | Зоны сельскохозяйственного использования (в том числе): |  | га |  | 10,02 |  | 10,02 |
| 1.126 |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 7 |  | 7 |
| 1.127 |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | га |  | 3,02 |  | 3,02 |
| 1.128 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 7,01 |  | 7,01 |
| 1.129 |  | Зоны рекреационного назначения |  | га |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 1.130 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  | га |  | 7 |  | 7 |
| 1.131 |  | Общая площадь функциональных зон (с. Ямное) |  | га |  | 36,84 |  | 36,84 |
| 1.132 |  | Жилые зоны (в том числе): |  | га |  | 30,82 |  | 30,82 |
| 1.133 |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | га |  | 30,82 |  | 30,82 |
| 1.134 |  | Общественно-деловые зоны (в том числе): |  | га |  | 0,9 |  | 0,9 |
| 1.135 |  | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | га |  | 0,32 |  | 0,32 |
| 1.136 |  | Зона специализированной общественной застройки |  | га |  | 0,58 |  | 0,58 |
| 1.137 |  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур (в том числе): |  | га |  | 2,27 |  | 2,27 |
| 1.138 |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 1.139 |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 2,25 |  | 2,25 |
| 1.142 |  | Зоны рекреационного назначения (в том числе): |  | га |  | 2,85 |  | 2,85 |
| 1.143 |  | Зоны рекреационного назначения |  | га |  | 0,07 |  | 0,07 |
| 1.144 |  | Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) |  |  |  | 2,78 |  | 2,78 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения |  | чел. |  | 4420 |  | 4509 |  |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел. на км2 |  | 23,9 |  | 24,4 |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Населения младше трудоспособного возраста |  | чел. |  | 1186 |  | 1108 |  |
|  |  |  | % |  | 56,8 |  | 24,6 |  |
| 2.3.2 | Население в трудоспособном возрасте |  | чел. |  | 2622 |  | 2582 |  |
|  |  |  | % |  | 59,3 |  | 57,3 |  |
| 2.3.3 | Население старше трудоспособного возраста |  | чел. |  | 612 |  | 818 |  |
|  |  |  | % |  | 13,8 |  | 18,2 |  |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. |  | м2/чел. |  | 17,3 |  | 33,0 |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 |  | 76,6 |  | 148,8 |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЯ И ПО КАЖДОМУ НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  | ед. мощности объектом социальной сферы |  | 3 |  | 5 |  |
| 4.1.1 | Объекты дошкольного образования |  | мест |  | 70 |  | 290 |  |
| 4.1.2 | Объекты общего образования |  | мест |  | 344 |  | 444 |  |
| 4.1.3 | Объекты дополнительного образования |  | мест |  | 50 |  | 50 |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  | посещений в смену |  | 70 |  | 70 |  |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | единиц |  | 5 |  | 13 |  |
| 4.4.2 | Спортивный зал |  | единиц |  | 1 |  | 1 |  |
| 4.4.3 | Плоскостные сооружения |  | единиц |  | 2 |  | 10 |  |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения |  | единиц |  | 5 |  | 6 |  |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность основных улиц и проездов |  | км |  | 38,5 |  | 45,1 |  |
| 6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | водопотребление - всего |  | тыс. куб. м/в сутки |  | 1,1 |  | 0,96 |  |
| 6.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сутки на чел. |  | 125 |  | 125 |  |
| 6.3 | протяженность сетей водоснабжения |  | км |  | 20 |  | 48,8 |  |
| 6.4 | Протяженность сетей канализации |  | км |  | 6,7 |  | 10,5 |  |
| 7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт·ч/год на 1 чел. |  | 4199,0 |  | 4283,6 |  |
| 7.2 | Протяженность сетей |  | км |  | 104,5 |  | 105,9 |  |
| 8. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | потребление тепла - всего |  | тыс. Гкал/год |  | 11,2 |  | 11,2 |  |
| 9. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | потребление газа - всего |  | тыс. куб. м/год |  | 526,2 |  | 541,1 |  |
| 9.2 | протяженность сетей |  | км |  | 57,7 |  | н/д |  |
| 10. СВЯЗЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 90 |  | 100 |  |
| 10.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | % от населения |  | 90 |  | 100 |  |
| 11. ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Объем твердых коммунальных отходов |  | тыс. м3/ год |  | 6,8 |  | 8,1 |  |
| 11.2 | Масса отходов |  | тыс. тонн |  | 1,0 |  | 1,2 |  |
| 12. ОБЪЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Объекты обеспечения пожарной безопасности |  | объектов |  | 0 |  | 0 |  |
| 13. ОБЪЕКТЫ ПОХОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Кладбища |  | га |  | 72,16 |  | 72,16 |  |
| 13.2 | Крематорий |  | объектов |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Настоящий генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» предусматривает, что площадь сельскохозяйственных угодий уменьшается на 1,19 га за счет перевода земельных участков с кадастровыми номерами 30:02:091901:129 (площадью 0,5750 га) и 30:02:091901:138 (площадью 0,6171 га) из функциональных земель сельскохозяйственных угодий в функциональную производственную зону сельскохозяйственных предприятий на основании заявлений от собственников участков.

Изменение категорий земель для данных участков не предполагается.

| Было | Стало |
| --- | --- |

К пашне не относятся участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами сельскохозяйственных культур не более 2-3 лет, распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы (ГОСТ 26640-85 «Земли. Термины и определения»).

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Данные ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго»

Данные ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго»

Данные ПАО"Россети Юг"-"Астраханьэнерго»

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Федеральная служба государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований

Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 21.10.2020 № 31 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Астраханской области»

Доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2024 году – https://nat.astrobl.ru/docs/document-175-18i7-96g-2c4e

Доклад об экологической ситуации в Астраханской области в 2024 году – https://nat.astrobl.ru/docs/document-175-18i7-96g-2c4e

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

Данные администрации муниципального образования «Сельское поселение Козловский сельсовет Володарского муниципального района Астраханской области» (письмо от 17.02.2026 №72 – ответ на запрос ООО «Картфонд» от 10.02.2026 №а-43)

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Стратегия социально-экономического развития Астраханской области на период до 2035 г.

Рассчитано по данным ЕМИСС. Наличие автомобильного транспорта – https://www.fedstat.ru/indicator/36228

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» утверждён приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №904/пр от 30.12.2020.

СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.

«Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» от 17.03.2021 № 392.

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02» Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Главного государственного врача РФ от 14.03.2022 № 10 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы от 14.03.2002 № 2.1.4.1110-02)

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

См. приложение 1